|  | ИП Крылов Иван Васильевич ИНН 352526900865 |  |  |  | 8 (8172) 50-35-32 ¦ 5s-proekt.ru ea503532@yandex.ru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ Временно исполняющий полномочия главы Тугулымского муниципального округа Поздеев Алексей Николаевич ____________/Поздеев А.Н./ «___» _____________ 2024г. М.П. |  |  |
| ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТУГУЛЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ до 2033 года |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Крылов Иван Васильевич ______________/Крылов И.В./ «___» _____________ 2024 г. М.П. |  |
| г. Вологда 2024 год |  |  |  |  |  |

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	4

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	6

1 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	9

1.1 Анализ положения субъекта Российской Федерации в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения городского округа в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации	9

1.2 Социально-экономическая характеристика Тугулымского муниципального округа, характеристика градостроительной деятельности на территории городского округа, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса	11

1.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта	13

1.3.1. Автомобильный транспорт	13

1.3.2. Водный транспорт	14

1.3.3. Воздушный транспорт	14

1.3.4. Железнодорожный транспорт	14

1.4. Характеристика сети дорог Тугулымского муниципального округа, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог	14

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в муниципальном округе, обеспеченность парковками (парковочными местами)	16

1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока	17

1.7. Характеристика условий движения пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности	17

1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств	18

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения	18

1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения	20

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры муниципального округа	21

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального округа	23

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры	23

2. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ ТУГУЛЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	25

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития муниципального округа	25

2.2. Прогноз транспортного спроса Тугулымского муниципального округа, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории муниципального округа	25

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта	26

2.4. Прогноз развития дорожной сети муниципального округа	27

2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения	27

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения	28

2.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения	28

3. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИХ УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (ИНДИКАТОРАМ) РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЫБОРОМ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА	30

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА, ОЧЕРЕДНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ)	33

4.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта	33

4.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов	37

4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства	38

4.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры для движения пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности	38

4.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб	39

4.6. Мероприятия по развитию сети дорог муниципального округа	40

4.7 Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков	40

4.8 Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем	41

4.9. Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения	43

4.10. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности	43

6 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	44

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	55

8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ТУГУЛЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	59

Приложение 1	62

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ, ПРИМИНЯЕМЫХ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ПРОГРАММ КОМПЛЕКСНОГО РАЩВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ДАЛЕЕ – ПКРТИ) НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ………………………………..90

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры - документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры муниципального округа, который предусмотрен также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Реализация программы должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального округа в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Одним из основополагающих условий развития муниципального округа является комплексное развитие транспортной инфраструктуры. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

демографическое развитие;

перспективное строительство;

состояние транспортной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

Основными целями программы являются:

Обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее субъекты экономической деятельности) на территории муниципального образования;

Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования;

развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в муниципальном образовании;

обеспечение условий для управления транспортным спросом;

создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам
хозяйственной деятельности;

условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов. Таким образом, Программа является прогнозно-плановым документом, во-первых, формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, материальным и прочим ресурсам реализацию стратегических приоритетов в сфере развития транспортной инфраструктуры муниципального образования, во-вторых, формирующим плановую основу взаимодействия членов местного сообщества, обеспечивающего и реализацию стратегических приоритетов, и текущее сбалансированное функционирование экономического и социального секторов муниципального образования.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Тугулымского муниципального округа Свердловской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс РФ; Федеральные законы№289-ФЗ от 1 апреля 2013 г., №340-ФЗ от 3 августа 2018 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Схема территориального планирования Свердловской области; Генеральный план Тугулымского муниципального округа; Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Наименование заказчика программы и его местонахождение | Администрация Тугулымского муниципального округа 623650, Свердловская обл., Тугулымский р-н, п.г.т. Тугулым, пл. 50 лет Октября, 1 контактное лицо –начальник отдела Калунина Марина Олеговна тел.:8(34367)2-24-16, эл. почта: marina.kalunina@mail.ru |
| Разработчик программы и его местонахождение | ИП Крылов И.В. 160000, г. Вологда, Пречистенская набережная дом 72 офис 1Н тел: 8-8172-503-532 |
| Цели и задачи программы | Целями работ являются: - Развитие транспорта общего пользования, создание транспортно-пересадочных узлов - Развитие инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта - Развитие инфраструктуры пешеходного передвижения - Организация дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения - Развитие сети дорог. Задачи работ: - Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей увеличение пассажирооборота, товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике - Предоставление качественных услуг населению, повышение обеспеченности населения объектами транспортной инфраструктуры - Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью, предоставление качественных услуг населению, повышение обеспеченности населения объектами транспортной инфраструктуры - Обеспечение условия для пешеходного передвижения населения, повышение безопасности дорожного движения - Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы - Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности, развитие в соответствии с транспортным спросом, развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью, повышение качества содержания транспортной инфраструктуры, снижение уровня износа объектов транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры включают технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, в том числе показатели безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности: - Количество маршрутов наземного транспорта, ед. - Протяженность маршрутов наземного транспорта, км - Число причалов, пристаней, портов, ед - Число речных вокзалов, ед - Число остановочных пунктов (в т.ч. оборудованных), ед. - Содержание автомобильных дорог, % - Разработка ПОДД для улиц населенных пунктов, % - Оснащение улиц населенных пунктов ТСОДД в соответствии с ПОДД, % - Содержание системы уличного освещения, % - Протяженность отремонтированных а/д, км - Протяженность реконструированных а/д, км - Построенных а/д, км - Строительство объектов придорожного сервиса, ед. - Количество зарегистрированных ТС, ед. - Кол-во ДТП, ед. |
| Сроки и этапы реализации программы | Мероприятия Программы охватывают период 2024 – 2033 годы. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные Программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам. Этапы реализации программы: I этап: 2024-2028 гг; II этап: 2029-2033 гг. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (групп мероприятий, подпрограмм, инвестиционных проектов) | Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 1. Мероприятия по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 2. Мероприятия по совершенствованию инфраструктуры общественного транспорта 3. Мероприятия по организации дорожного движения |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования Программы составляет в 2024-2033 годах –5 427 222,5тысяч рублей за счет бюджетных средств разных уровней, внебюджетных источников. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2024 – 2033 годах, могут быть уточнены при формировании проектов бюджета. |

1 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1.1 Анализ положения субъекта Российской Федерации в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения городского округа в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации

В рамках муниципального устройства в границах административно-территориальных единиц Свердловской области существуют муниципальные образования:

- 68 городских округов,

- 5 муниципальных районов.

Тугулымский муниципальный округ – субъект Российской Федерации в юго-восточной части Свердловской области. В состав округа входит 52населенных пункта.

Расстояние от административного центра округа – п.г.т Тугулым, - до областного центра – г. Екатеринбург - составляет 274 км.

Границы Тугулымского муниципального округа установлены Законом Свердловской области от 02.08.2019 №69-ОЗ «О границах административно-территориальных единиц Свердловской области» (с изм. от 01.11.2023).

Тугулымский муниципальный округ граничит:

на севере – со Слободо-Туринским муниципальным районом Свердловской области;

на востоке – с Тюменской областью;

на юге – с Курганской областью;

на западе– с Талицким городским округом Свердловской области;

на северо-западе – с Байкаловским муниципальным районом Свердловской области.

Визуально границы городского округа представлены на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 Карта-схема границТугулымского муниципального округа

Краткая характеристика Тугулымского муниципального округа

В состав Тугулымского муниципального округа входит 52населенных пункта, из которых крупнейшим является административный центр округа–п.г.т. Тугулым (численность населения – 5150 чел.).

Сообщение с областным центром (г. Екатеринбург) осуществляется по федеральной автомобильной дороге М-12 «Восток». Наиболее крупные автодороги регионального значения:

- а/д 65К-0003380 Подъезд к п. Юшала - п. Ертарский от км 245+855 а/д "г. Екатеринбург - г. Тюмень",

- а/д 65К-0003400 Подъезд к п.г.т. Тугулым - п. Луговской - п. Заводоуспенское от км 270+100 а/д "г. Екатеринбург - г. Тюмень",

- а/д 65К-0003390 Подъезд к д. Галашова от км 262+545 а/д "г. Екатеринбург - г. Тюмень".

В административном центре округа – п.г.т Тугулым – основными транспортными осями являются:

- ул. Ленина – основная широтная транспортная ось поселка. На участке ул. Ленина от ул. Октябрьской до ул. Школьной сформирована общественно-деловая зона поселка – здесь расположены объекты социального, культурно-бытового обслуживания населения (учреждения образования, здания администрации, магазины и др.);

- ул. Федюнинского, ул. Объездная – формируют основные транзитные оси поселка, продолжаются в региональной а/д 65 ОП РЗ 65К-0003400 Подъезд к п.г.т. Тугулым - п. Луговской - п. Заводоуспенское;

- ул. Дорожная – связывает поселок с федеральной а/д М-12 «Восток».

1.2 Социально-экономическая характеристика Тугулымского муниципального округа, характеристика градостроительной деятельности на территории городского округа, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Анализ социально-экономической ситуации

Тугулымский городской округ характеризуется диверсифицированной структурой экономики. В экономике округа наиболее ярко представлены промышленное и сельскохозяйственное производство, добыча строительного песка.

Крупнейшими предприятиями являются: ООО «Завод ЛЭКС», ООО «Лэксойл», ООО «Чистопрудный», Юшалинский ГОК, ООО «СКИТ», ООО «Рускамень» (г.Екатеринбург), ООО «Строймонтаж» (Тюменская область), ООО «СТМ» (г.Сургут) и др.

Демографическая ситуация и анализ численности населения

Согласно динамике численности населения (таблица 1.1), население округаза последние годы несколько сократилось.

Таблица 1.1.

Численность населения Тугулымского муниципального округа

| Населенный пункт | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тугулымский муниципальный округ, в т.ч.: | 19331 | 19078 | 18683 | 17402 | 17096 |
| п.г.т. Тугулым | 5553 | 5616 | 5542 | 5277 | 5150 |

Характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта

Расходы бюджета в области транспортной инфраструктуры регламентируются муниципальной программой «Развитие дорожной сети ТГО» на 2021-2027. В рамках программы за период 2021-2023 гг. были выполнены следующие мероприятия в области транспортной инфраструктуры:

- Асфальтирование дороги по ул. Школьная - ул. Октябрьская в п.г.т. Тугулым (0,750 м)

- Строительство дороги до кладбища в с. Трошково (0,570 км)

- Ремонт дороги по ул. Юбилейная в д. Ядрышникова (0,450 км)

- Ремонт участка дороги в д. Юшкова (0,100 км)

- Ремонт дороги от Федеральной трассы в сторону д. Мостовщики (6,0 км)

- Ремонт дороги д. Луговая - д. Александровка (5,0 км)

- Ремонт дороги с. Мальцево, ул. Озерная (0,46 км), ул. Лесная (0,47 км), пер. Озерный (0,113 км),  ул. Садовая (0,26 км).

- Ремонт дороги п. Ертарский, ул. Красный Пахарь (1,6 км)

- Ремонт моста п. Заводоуспенский, ул. Красный Хутор

- Ремонт моста через р. Пышма в с. Яр

- Устройство тротуара вдоль дороги по ул. Садовая, п.г.т. Тугулым

- Ремонт дороги по ул. Ветлечебницы, п.г.т. Тугулым

- Ремонт участка дороги по ул. Федюнинского, п.г.т. Тугулым

- Ремонт дороги на территории кладбища в п. Юшала

- Ремонт дороги по ул. Школьная в п. Ертарский

- Разработка водоотводных канав в п. Юшала

- Выполнение работ по устройству 10 съездов к домам по ул. Ленина в с. Верховино

- Ремонт автодороги по ул. Ленина в п.г.т. Тугулым

- Содержание дорог по территориальным управам

- Содержание и ремонт линий электроосвещения дорог местного значения по управам

Оценка транспортного спроса

Потребность в передвижении называют транспортным спросом. Он выражается в виде пассажиропотоков, грузопотоков, пешеходных потоков, объемов движения и перевозки, общей подвижности населения. При этом вся инфраструктура общественного транспорта, подвижной состав и другие составляющие (или комплекс параметров, их характеризующих) - транспортное предложение. Транспортное предложение на прямую воздействует на транспортный спрос, при качественной модернизации транспортной системы или отдельных её элементов всегда наблюдается рост тех или иных показателей транспортного спроса. Транспортный спрос определяется показателями транспортной подвижности населения. Подвижность населения во многом определяют эффективность экономической системы и социальные условия жизни населения. Потребность человека в передвижении зависит от уровня развития общества, социальной структуры, уклада жизни, характера расселения по территории округа, культурно-бытовых потребностей, концентрации мест жительства и мест работы, градостроительного развития территории.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения с определенными целями к объектам тяготения. Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- Объекты социальной сферы. Учебные - поездки учащихся в учебные заведения и обратно. Доля передвижений, в соответствии с этой целью, составляет 15-25%. Культурно-бытовые - поездки по различным личным и бытовым нуждам, являющиеся эпизодическими и зависящие от доходов, социального статуса, рода занятий, возраста и др.

- Объекты трудовой деятельности. Служебные - поездки в рабочее время при производственной необходимости или выполнении служебных обязанностей. Трудовые - поездки на работу, с работы. Эти передвижения наиболее устойчивые и составляют 50-60%.

Городской округ характеризуется удовлетворительным уровнем транспортного спроса.

На территории округа пассажирские перевозки наземным транспортом представлены маршрутами:

- 9 Тугулым - ст. Тугулым

- 133 Тугулым - д. Дубровина

- 134 Тугулым - д. Ядрышникова

- 135 Тугулым - пос. Юшала

- 136 Тугулым - пос. Луговской

- 137 Тугулым - с. Яр

- 749 Ертарский - Тюмень

- 763 Луговской - Тюмень

- 784 Заводоуспенское - Тюмень

- 787 Зубково - Тюмень

1.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В системе транспортного обслуживания городского округа участвует автомобильный, ж/д транспорт.

1.3.1. Автомобильный транспорт

Важнейшей транспортной осью Тугулымского муниципального округа является федеральная автомобильная дорога М-12 «Восток», которая пересекает территорию округа в широтном направлении и обеспечивает внешние связи округа. Наиболее крупные автодороги регионального значения:

- а/д 65К-0003380 Подъезд к п. Юшала - п. Ертарский от км 245+855 а/д "г. Екатеринбург - г. Тюмень",

- а/д 65К-0003400 Подъезд к п.г.т. Тугулым - п. Луговской - п. Заводоуспенское от км 270+100 а/д "г. Екатеринбург - г. Тюмень",

- а/д 65К-0003390 Подъезд к д. Галашова от км 262+545 а/д "г. Екатеринбург - г. Тюмень".

В административном центре округа – п.г.т Тугулым – основными транспортными осями являются:

- ул. Ленина – основная широтная транспортная ось поселка. На участке ул. Ленина от ул. Октябрьской до ул. Школьной сформирована общественно-деловая зона поселка – здесь расположены объекты социального, культурно-бытового обслуживания населения (учреждения образования, здания администрации, магазины и др.);

- ул. Федюнинского, ул. Объездная – формируют основные транзитные оси поселка, продолжаются в региональной а/д 65 ОП РЗ 65К-0003400 Подъезд к п.г.т. Тугулым - п. Луговской - п. Заводоуспенское;

- ул. Дорожная – связывает поселок с федеральной а/д М-12 «Восток».

На территории округа располагаются обустроенные и необустроенные остановочные пункты:

66 ОП РЗ 65К-0003390:

- Трошково

- Зубково

- Ивановка

- Лагерь Гурино

- Щелконогова

- Поворот на Полуденку (необустр.)

- Ошкуково, Школа

- Ошкуково (необустр.)

- Журавлева (необустр.)

65 ОП РЗ 65К-0003380:

- Юшала

- Яр

- Поворот на Яр

- Большой Рамыл

- Потаскуева (необустр.)

- Ертарский-1 (необустр.)

- Ертарский-2 (необустр.)

65К-2901000:

- Малахова

- Демино

- Нижняя Коркина

- Пилигримова

- Луговая (необустр.)

М-12:

- Поворот на Юшалу (необустр.)

- Поворот на Бахметское (необустр.)

- Станция Тугулым (необустр.)

- Поворот на Журалеву (необустр.)

- Поворот на Тугулым (необустр.)

- Поворот на Колобову (необустр.)

- Поворт на Лучинкину (необустр.)

- Поворот на Кармак (необустр.)

- Поворот на Мальцево

65 ОП РЗ 65К-0003400:

- Заводоуспенское – Конечная

- Поворот на Цепошникову (необустр.)

- Калачики

- Поворот на Луговую

65К-0003410:

- Поворот на Колобову (необустр.)

- Юшкова

- Ядрышникова

65К-0003420:

- Кармак

- Верховино

- Полушина

- Дубровино (необустр.)

Тугулым:

- Западная

- Химлесхоз

- Ул. Ленина (необустр.)

- Центральная площадь (необустр.)

- Магазин Ермак (необустр.)

- Сельхозуправление

- Магазин Доброцен (необустр.)

- ул. Полевая (необустр.)

- Д/с Теремок

- ул. Дорожная.

1.3.2. Водный транспорт

На территории городского округа регулярное сообщение водным транспортом отсутствует.

1.3.3. Воздушный транспорт

На территории городского округа регулярное сообщение воздушным транспортом отсутствует.

1.3.4. Железнодорожный транспорт

Территорию округа в центральной части в широтном направлении пересекает ж/д линия Свердловской железной дороги. На территории находятся ж/д станции: Юшала, Бахметское, Тугулым, 2083 км, Кармак, 2102 км.

1.4.Характеристика сети дорог Тугулымского муниципального округа, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог

Транспортная инфраструктура автомобильного транспорта представлена автомобильными дорогами федерального, регионального, а также местного значения. Общая протяженность дорог на территории округа составляет 909,16км. Общая характеристика дорожной сети на территории округа представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Протяженность дорог на территории Тугулымского муниципального округа

| № п/п | Показатели | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, в том числе: | 909,16 |
| 1.1 | Федерального значения | 51 |
| 1.2 | Регионального и межмуниципального значения | 265,601 |
| 1.3 | Местного значения | 592,5627 |

Перечень автомобильных дорог регионального значения, проходящих по территории округа, представлен в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения, проходящих по территории Тугулымского муниципального округа

| Идентификационный номер а/д | Наименование а/д | Протяженность а/д, км |
| --- | --- | --- |
| 65 ОП РЗ 65К-0003380 | Подъезд к п. Юшала - п. Ертарский от км 245+855 а/д "г. Екатеринбург - г. Тюмень" | 37,206 |
| 66 ОП РЗ 65К-0003381 | Подъезд к д. Большой Рамыл от км 23+148 а/д "Подъезд к п. Юшала - п. Ертарский" | 1,037 |
| 66 ОП РЗ 65К-0003382 | Подъезд к д. Малый Рамыл от км 23+148 а/д "Подъезд к п. Юшала - п. Ертарский" | 0,858 |
| 66 ОП РЗ 65К-0003383 | Подъезд к д. Комарова от км 27+888 а/д "Подъезд к п. Юшала - п. Ертарский" | 1,49 |
| 66 ОП РЗ 65К-0003384 | Подъезд к д. Потаскуева от км 31+255 а/д "Подъезд к п. Юшала - п. Ертарский" | 0,868 |
| 66 ОП РЗ 65К-0003385 | Подъезд к п. Ертарский от км 37+206 а/д "Подъезд к п. Юшала - п. Ертарский" | 1,251 |
| 66 ОП РЗ 65К-0003390 | Подъезд к д. Галашова от км 262+545 а/д "г. Екатеринбург - г. Тюмень" | 42,62 |
| 66 ОП РЗ 65К-0003391 | Подъезд к с. Трошково от км 32+314 а/д "Подъезд к д. Галашова" | 1,35 |
| 65 ОП РЗ 65К-0003400 | Подъезд к п.г.т. Тугулым - п. Луговской - п. Заводоуспенское от км 270+100 а/д "г. Екатеринбург - г. Тюмень" | 47,774 |
| 65 ОП РЗ 65К-0003401 | Подъезд к п.г.т. Тугулым от км 4+490 а/д "Подъезд к п.г.т. Тугулым - п. Луговской - п. Заводоуспенское" | 1,412 |
| 65 ОП РЗ 65К-0003402 | Подъезд к п. Луговской от км 16+099 а/д "Подъезд к п.г.т. Тугулым - п. Луговской - п. Заводоуспенское" | 1,86 |
| 65 ОП РЗ 65К-0003403 | Подъезд к д. Калачики от км 31+931 а/д "Подъезд к п.г.т. Тугулым - п. Луговской - п. Заводоуспенское" | 0,2 |
| 65 ОП РЗ 65К-0003404 | Подъезд к д. Цепошникова от км 35+867 а/д "Подъезд к п.г.т. Тугулым - п. Луговской - п. Заводоуспенское" | 0,433 |
| 65 ОП РЗ 65К-0003405 | Подъезд к п. Заводоуспенское от км 47+774 а/д "Подъезд к п.г.т. Тугулым - п. Луговской - п. Заводоуспенское" | 0,637 |
| 65 ОП РЗ 65К-0003410 | Подъезд к д. Ядрышникова от км 274+610 а/д "г. Екатеринбург - г. Тюмень" | 11,152 |
| 65 ОП РЗ 65К-0003430 | Подъезд к с. Верховино - д. Дубровина от км 281+570 а/д "г. Екатеринбург - г. Тюмень" | 24,124 |
| 65 ОП РЗ 65К-2802000 | г. Талица - п.г.т. Тугулым | 33,51 |
| 65 ОП РЗ 65К-2825000 | с. Яр - с. Куяровское | 3,084 |
| 65 ОП РЗ 65К-2901000 | д. Луговая - с. Яр | 21,532 |
| 65 ОП РЗ 65К-2901110 | Подъезд к д. Нижняя Коркина от км 10+430 а/д "д. Луговая - с. Яр" | 0,52 |
| 65 ОП РЗ 65К-2901120 | Подъезд к с. Демино от км 12+840 а/д "д. Луговая - с. Яр" | 0,403 |
| 65 ОП РЗ 65К-2901130 | Подъезд к д. Малахова от км 16+208 а/д "д. Луговая - с. Яр" | 0,54 |
| 65 ОП РЗ 65К-2901140 | Подъезд к с. Яр от км 21+532 а/д "д. Луговая - с. Яр" | 0,98 |
| 65 ОП РЗ 65К-2902000 | п.г.т. Тугулым - ст. Тугулым | 4,732 |
| 65 ОП РЗ 65К-2903000 | п.г.т. Тугулым, ул. Пионерская (подъезд к базе ДРСУ) | 0,457 |
| 65 ОП РЗ 65К-2904000 | с. Трошково - с. Зубково | 12,143 |
| 65 ОП РЗ 65К-2905000 | Соединительная дорога от км 2+468 а/д "п.г.т. Тугулым - ст. Тугулым" до км 265+245 а/д "г. Екатеринбург - г. Тюмень" | 0,491 |
| 65 ОП РЗ 65К-2909000 | с. Зубково - д. Ермакова | 7,762 |
| 65 ОП РЗ 65К-2822000 | с. Пеньки - п. Ертарский | 5,175 |
| ВСЕГО |  | 265,601 |

Перечень автомобильных дорог местного значения, проходящих по территории округа, представлен в Приложении 1.

Улично-дорожная сеть Тугулымского муниципального округа

Перечень объектов дорожной сети местного значения Тугулымского муниципального округа представлен в Приложении 1.

Классификация автомобильных дорог общего пользования местного значения и их отнесение к категориям автомобильных дорог на территории округа осуществляется в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в муниципальном округе, обеспеченность парковками (парковочными местами)

Количество транспорта на территории Тугулымского муниципального округа представлен в таблице 1.4.

Таблица 1.4

Количество транспорта в Тугулымском муниципальном округе, ед.

| Показатель | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Уровень автомобилизации | авт./1000 жит | 293 |
| Кол-во автомобилей | шт | 5009 |

Хранение легковых автомобилей осуществляется преимущественно на придомовых территориях. Парковочные места имеются у объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций. На территории округа дефицита парковочных мест не наблюдается.

Хранение автомобильного транспорта общего пользования и грузового транспорта осуществляется на территории хозяйствующих предприятий.

На территории округа расположены объекты придорожного сервиса (таблица 1.5).

Таблица 1.5

Характеристика объектов придорожного сервиса

| Наименование сооружения | Местоположение |
| --- | --- |
| ГАЗПРОМНЕФТЬ / .АЗС №109 | 623650 п. Тугулым, ул. Восточная, 25 |
| Авто Заправка / АЗС Kompas | 623651 Р351, справа, п. Тугулым, ул. Дорожная, 21Г |
| Сибнефть / АЗС №-Ф | 623660 д. Луговая, ул. Центральная |
| Авто Заправка / кААЗС | п. Юшала, ул. Крупской |
| Ашойл / АЗС №4 | Р351, 287 км, справа, с. Мальцево |
| Шиномонтаж | Комсомольская ул., 36, посёлок Юшала |
| Автосервис | ул. Ленина, 6, посёлок Юшала |
| Автосервис | Советская ул., 38, посёлок Юшала |
| Автосервис, автотехцентр | ул. Лейтенанта Пятых, 22Б, посёлок Тугулым |
| Шиномонтаж | ул. Ленина, 198, п. г. т. Тугулым |
| СТО шиномонтаж | ул. Строителей, Г-1Б, п. г. т. Тугулым |
| Автосервис, автотехцентр | ул. Максима Горького, 16В, п. г. т. Тугулым |
| Автосервис | Дорожная ул., 21Б, п. г. т. Тугулым |

1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями.

Автомобильный транспорт

На территории округа пассажирские перевозки наземным транспортом представлены маршрутами:

- 9 Тугулым - ст. Тугулым

- 133 Тугулым - д. Дубровина

- 134 Тугулым - д. Ядрышникова

- 135 Тугулым - пос. Юшала

- 136 Тугулым - пос. Луговской

- 137 Тугулым - с. Яр

- 749 Ертарский - Тюмень

- 763 Луговской - Тюмень

- 784 Заводоуспенское - Тюмень

- 787 Зубково - Тюмень

Водный транспорт

На территории округа регулярное сообщение водным транспортом отсутствует.

Воздушный транспорт

На территории округа регулярное сообщение воздушным транспортом отсутствует.

Железнодорожный транспорт

На территории округа действуют ж/д маршруты (электрички):

№7322 Талица – Тюмень

№4323/6703 Тюмень – Екатеринбург-Пасс.

№7254/7324 Екатеринбург-Пасс.- Богандинская.

1.7. Характеристика условий движения пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности

В соответствии со сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», затраты времени на трудовые передвижения (пешеходные или с использованием транспорта) не должны превышать 30 мин. Применительно к муниципальному округу данные мероприятия выполняются – из-за небольших размеров селитебных территорий и наличия остановок в населенных пунктах.

На территории округа движение пешеходов осуществляется преимущественно по проезжим частям. Так, тротуары и пешеходные переходы частично присутствуют на территории п.г.т Тугулым (таблица 1.6). На территории остальных населенных пунктов пешеходная инфраструктура преимущественно отсутствует.

Таблица 1.6

Перечень тротуаров, п.г.т Тугулым

| Наименование улицы | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Ленина | 0+000 | 2+100 | 2100 |
| Комсомольская | 0+130 | 0+230 | 100 |
| Школьная | 0+680 | 1+240 | 560 |
| Федюнинского | 0+000 | 0+730 | 730 |
| Советская | 0+000 | 0+540 | 540 |

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории округа не предусмотрены.

1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств

В настоящее время на территории округа отсутствуют транспортные хабы, перегрузочные площадки или какие-либо крупные потребители услуг грузового транспорта. Грузоперевозки по территории округа осуществляются с целью текущего обслуживания предприятий и организаций округа, обслуживания граждан. Информация по грузовым автомобильным перевозкам внутри округа отсутствует.

Обслуживанием автомобильных дорог занимаются организации, работающие в рамках муниципальных контрактов по ремонту асфальтобетонного покрытия и щебенению, содержанию автомобильных дорог.

Качество содержания дорог находится на удовлетворительном уровне, в зимнее время осложнено погодными условиями.

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Согласно анализу аварийности за период 2021-2023 гг., на территории Тугулымского муниципального округа произошло  575 ДТП (таблица 1.7). В 2021 году произошло 183 ДТП, в 2022 – 179 ДТП, в 2023 – 213 ДТП.  В результате ДТП 56 человек ранено, 22 – погибло.

Таблица 1.7

Информация о ДТП на территории Тугулымского муниципального округа за период 2021-2023 гг.

| № п/п | Показатель | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество ДТП | 183 | 179 | 213 |
| 2 | Количество погибших | 8 | 12 | 2 |
| 3 | Количество раненых | 9 | 25 | 22 |
| 4 | Распределение ДТП по видам |  |  |  |  |
|  | - столкновение | 82 | 67 | 102 |
|  | - опрокидывание | 11 | 11 | 3 |
|  | - наезд на стоящее транспортное средство | 22 | 29 | 27 |
|  | - наезд на препятствие | 30 | 30 | 33 |
|  | - наезд на пешехода | 5 | 7 | 3 |
|  | - наезд на велосипедиста | 2 | 2 | 3 |
|  | - наезд на гужевой транспорт |  |  |  |
|  | - падение пассажира | 1 |  |  |
|  | - тройное ДТП |  |  |  |
|  | - бесконтактное ДТП | 7 | 12 | 12 |
|  | - иной вид ДТП | 3 | 2 | 5 |
| 5 | Распределение ДТП по времени свершения |  |  |  |
| 5.1 | По месяцам |  |  |  |
|  | январь | 9 | 17 | 12 |
|  | февраль | 26 | 24 | 28 |
|  | март | 35 | 40 | 45 |
|  | апрель | 49 | 56 | 60 |
|  | май | 66 | 71 | 77 |
|  | июнь | 80 | 82 | 95 |
|  | июль | 95 | 102 | 114 |
|  | август | 102 | 118 | 133 |
|  | сентябрь | 122 | 131 | 149 |
|  | октябрь | 137 | 143 | 166 |
|  | ноябрь | 157 | 164 | 186 |
|  | декабрь | 183 | 179 | 213 |
| 5.2 | По часа суток |  |  |  |
|  | с 0:00 до 1:00 | 6 | 7 | 8 |
|  | с 1:00 до 2:00 |  | 6 | 5 |
|  | с 2:00 до 3:00 | 6 | 4 | 3 |
|  | с 3:00 до 4:00 | 1 | 1 | 3 |
|  | с 4:00 до 5:00 |  | 4 | 5 |
|  | с 5:00 до 6:00 | 3 | 2 | 5 |
|  | с 6:00 до 7:00 |  | 2 | 3 |
|  | с 7:00 до 8:00 | 3 | 6 | 8 |
|  | с 8:00 до 9:00 | 8 | 5 | 11 |
|  | с 9:00 до 10:00 | 8 | 10 | 11 |
|  | с 10:00 до 11:00 | 20 | 8 | 8 |
|  | с 11:00 до 12:00 | 9 | 13 | 9 |
|  | с 12:00 до 13:00 | 14 | 18 | 15 |
|  | с 13:00 до 14:00 | 11 | 5 | 14 |
|  | с 14:00 до 15:00 | 8 | 11 | 8 |
|  | с 15:00 до 16:00 | 8 | 9 | 10 |
|  | с 16:00 до 17:00 | 14 | 12 | 20 |
|  | с 17:00 до 18:00 | 11 | 8 | 14 |
|  | с 18:00 до 19:00 | 10 | 7 | 14 |
|  | с 19:00 до 20:00 | 13 | 10 | 9 |
|  | с 20:00 до 21:00 | 7 | 9 | 5 |
|  | с 21:00 до 22:00 | 6 | 13 | 11 |
|  | с 22:00 до 23:00 | 9 | 2 | 7 |
|  | с 23:00 до 0:00 | 8 | 7 | 7 |

Основными видами дорожно-транспортных происшествий являются: столкновение, наезд на стоящее ТС, наезд на препятствие.

Согласно ОДМ 218.6.015-2015 «Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации», аварийно-опасный участок дороги (место концентрации ДТП): Участок дороги, улицы, не превышающий 1000 метров вне населенного пункта или 200 метров в населенном пункте, либо пересечение дорог, улиц, где в течение отчетного года произошло три и более ДТП одного вида или пять и более ДТП независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди.

Согласно данным рекомендациям, места концентрации ДТП на территории округа отсутствуют.

Возникновение дорожно-транспортных происшествий связано с нарушениями Правил дорожного движения водителями транспортных средств. Самой уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы. Отсутствие тротуаров, пешеходных дорожек, технических средств ОДД на улицах населенных пунктов приводит к увеличению нарушений ПДД среди пешеходов.

На увеличение количества наездов на препятствия влияют недостатки транспортно-эксплуатационного состояния дороги, в т.ч.:

- дефекты покрытия;

- неудовлетворительное содержание улично-дорожной сети;

- отсутствие освещения;

- отсутствие пешеходной инфраструктуры.

На увеличение количества столкновений влияет неправильное применение, отсутствие, плохая видимость дорожных знаков.

1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Перечень основных факторов негативного воздействия, а также, провоцирующих такое воздействие факторов при условии увеличения количества автомобильного транспорта на дорогах и развития транспортной инфраструктуры без учёта экологических требований:

1) Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания (ДВС) содержат около 200 компонентов. Углеводородные соединения отработавших газов, наряду с токсическими свойствами, обладают канцерогенным действием (способствуют возникновению и развитию злокачественных новообразований). Таким образом, развитие транспортной инфраструктуры без учёта экологических требований существенно повышает риски увеличения смертности от раковых заболеваний среди населения.

2) Отработавшие газы бензинового двигателя с неправильно отрегулированным зажиганием и карбюратором содержат оксид углерода в количестве, превышающем норму в 2-3 раза. Наиболее неблагоприятными режимами работы являются малые скорости и «холостой ход» двигателя. Это проявляется в условиях большой загруженности на дорогах.

3) Углеводороды под действием ультрафиолетового излучения Солнца вступают в реакцию с оксидами азота, в результате чего образуются новые токсичные продукты – фотооксиданты, являющиеся основой «смога». К ним относятся – озон, соединения азота, угарный газ, перекиси и др. фотооксиданты биологически активны, ведут к росту легочных заболеваний людей.

4) Большую опасность представляет также свинец и его соединения, входящие в состав этиловой жидкости, которую добавляют в бензин.

5) При движении автомобилей происходит истирание дорожных покрытий и автомобильных шин, продукты износа которых смешиваются с твердыми частицами отработавших газов. К этому добавляется грязь, занесенная на проезжую часть с прилегающего к дороге почвенного слоя. В результате образуется пыль, в сухую погоду поднимающаяся над дорогой в воздух. Химический состав и количество пыли зависят от материалов дорожного покрытия. Наибольшее количество пыли создается на грунтовых и гравийных дорогах. Экологические последствия запыленности отражаются на пассажирах транспортных средств, водителях и людях, находящихся вблизи от дороги. Пыль оседает также на растительности и обитателях придорожной полосы. Леса и лесопосадки вдоль дорог угнетаются, а сельскохозяйственные культуры накапливают вредные вещества, содержащиеся в пылевых выбросах и отработавших газах.

6) Автотранспортные средства отечественного производства не удовлетворяют современным экологическим требованиям. В условиях быстрого роста автомобильного парка это приводит к еще большему возрастанию негативного воздействия на окружающую среду.

Транспорт является одним из крупных загрязнителей окружающей среды на территории округа. Воздействие транспорта на окружающую среду многообразно и проявляется, прежде всего, в постоянном загрязнении атмосферного воздуха и почв токсичными веществами отработанных газов транспортных двигателей. Почти стопроцентное содержание жидких и газообразных веществ в выбросах от автотранспорта приводит к формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру муниципального образования и характер дорожно-транспортной сети, можно сделать вывод о благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры муниципального округа

В ходе разработки программы был выполнен обзор имеющихся документов территориального планирования, которые предусматривают, в т.ч., мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры округа. Так, была проанализирована схема территориального планирования Свердловской области (утверждена постановлением №426-П от 15.06.2023). СТП предусматривает:

- Строительство Подходы к мостовому сооружению через р. Пышма на а/д «Подъезд к р.п.Юшапа - п.Ертарский от км 245+855 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень» (0,6 км), 2026 г

- Строительство а/д с. Зубково - д. Ермакова (6 км), 2025 г

Кроме того, были проанализированы генеральные планы населенных пунктов, входящих в состав округа:

Тугулымский муниципальный округ (утвержден решением Думы Тугулымского муниципального округа №73 от 26.12.2012)

- Рабочий поселок Тугулым (утвержден решением Думы Тугулымского муниципального округа №76 от 26.12.2012)

- Д. Журавлева, д. Филина, п. Кармак, с. Верховино, с. Лучинкино, с. Ошкуково, д. Гилёва (утверждены решением Думы Тугулымского муниципального округа №40 от 05.07.2013)

- Д. Калачики, п. Юшала (утверждены решением Думы Тугулымского муниципального округа №44 от 25.04.2014)

- П. Луговской (утвержден решением Думы Тугулымского муниципального округа №26 от 29.04.2015)

- С. Мальцево (утвержден решением Думы Тугулымского муниципального округа №13 от 17.04.2020)

- Д. Мостовщики (утвержден решением Думы Тугулымского муниципального округа №14 от 17.04.2020).

Генеральные планы содержат следующие мероприятия в области транспортной инфраструктуры:

- Тугулымский муниципальный округ:

- строительство автодороги местного значения с твердым покрытием, соединяющей населенные пункты п. Заводоуспенское–п. Чаплык (Тюменский район);

- строительство автодороги местного значения с твердым покрытием, соединяющей населенные пункты п. Щелконоговский–д. Щелконогова, с реконструкцией моста через реку Айба;

- строительство автодороги местного значения с твердым покрытием, соединяющей населенный пункт п. Бахметское – автодорога федерального значения 1Р351 «Екатеринбург-Тюмень»;

- строительство автодороги местного значения с твердым покрытием, соединяющей населенные пункты п. Заводоуспенское – с. Мальцево, с реконструкцией имеющихся на данной автодороге мостов;

- строительство автодороги местного значения с твердым покрытием, соединяющей населенные пункты д. Тямкина–автодорога, соединяющая с. Ошкуково и д. Щелконогова;

- строительство автодороги местного значения с твердым покрытием, соединяющей населенные пункты д. Журавлева–д. Тямкина;

- строительство автодороги местного значения с твердым покрытием, соединяющей населенные пункты п. Щелконоговский–д. Дубровина;

- строительство автодороги местного значения с твердым покрытием, соединяющей населенные пункты д. Чураки–д. Ядрышникова;

- строительство автодороги местного значения с твердым покрытием, соединяющей населенные пункты д. Ядрышникова–п. Кармак;

- строительство автодороги местного значения с твердым покрытием, соединяющей населенный пункт с. Лучинкино–автодорога федерального значения 1Р351 «Екатеринбург-Тюмень»;

- строительство автомобильного моста через р. Пышма в с. Яр;

- ремонт межпоселковых дорог местного значения;

- установка новых и реконструкция старых остановочных пунктов;

- строительство комплекса зданий и сооружений объектов дорожного сервиса (АЗС, СТО, кафе, магазины, и т.п.): д. Луговая, с. Верховино, д. Гилева;

- строительство автобусной станции в п. Луговской вместимостью 30 человек;

- строительство путепровода через железнодорожную магистраль на автодороге местного значения вблизи п. ж/д ст. Тугулым;

- строительство автодороги местного значения с твердым покрытием, соединяющей населенные пункты с. Зубково–с. Ермакова (Слободо-Туринский район)

2. Рабочий поселок Тугулым:

- проектирование и строительство внутренних автодорог в рабочем поселке Тугулым

- реконструкция улично–дорожной сети в соответствии с нормативными параметрами

3. д. Журавлёва:

- реконструкция и строительство улиц, протяженность 8,85 км

4. д. Филина:

- реконструкция и строительство дорог, протяженность 15,51 км

5. п. Кармак:

- реконструкция и строительство дорог, протяженность 13,6 км

6. с. Верховино:

- реконструкция и строительство дорог, протяженность 17,55 км

7. с. Лучинкино:

- реконструкция и строительство дорог, протяженность 4,9 км

8. с. Ошкуково:

- реконструкция и строительство дорог, протяженность 11,44 км

9. д. Калачики:

- реконструкция и строительство дорог, протяженность 3,49 км

10. п. Юшала:

- реконструкция и строительство дорог, протяженность 91,33 км

11. п. Луговской:

- реконструкция и строительство дорог, протяженность 30,65 км

12. с. Мальцево:

- реконструкция и строительство дорог, протяженность 21,5 км

13. д. Мостовщики:

- реконструкция и строительство дорог, протяженность 6,67 км.

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального округа

При анализе оценке нормативно-правовой базы необходимо исходить из того, что приняты и реализуются ряд основополагающих документов для развития транспортной отрасли:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ(ред. от 10.01.2021);

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 17.01.2021) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Обезопасности дорожного движения»;

- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 01.03.2021)«О Правилах дорожного движения»;

- Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 Санитарные правила СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитныезоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Приказ Минтранса России от 26.05.2016 № 131 «Об утверждении порядка осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- ВСН 45-68 «Инструкция по учету движения транспортных средств на автомобильных дорогах».

- ОДМ 218.4.0052010 Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах.

- «Руководство по прогнозированию интенсивности движения на автомобильных дорогах» № ОС-555-р от 19.06.2003.

- Устав Тугулымского муниципального округа

- Схема территориального планирования Свердловской области

Таким образом на федеральном и региональном уровне нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

На территории Тугулымского муниципального округа действует муниципальная программа «Развитие дорожной сети ТГО», которая предусматривает расходы местного бюджета в области транспортной инфраструктуры. Расходы в разрезе по годам составляют:

- 2024 год – 87 299 тыс. руб.;

- 2025 год – 85 599 тыс. руб.;

- 2026 год – 51 213,5 тыс. руб.;

- 2027 год – 53 282,9 тыс. руб.

На период 2024-2027 программой предусмотрены следующие мероприятия:

- Ремонт дороги в с. Ошкуково от здания МАОУ Ошкуковская СОШ №31 до Федеральной автотрассы (1,340 км)

- Ремонт дороги п. Тугулым, ул. Лейтенанта Пятых (0,5 км)

- Ремонт дороги п. Ертарский, ул. Красный Пахарь (1,6 км)

- Ремонт моста п. Заводоуспенский, ул. Красный Хутор

- Ремонт тротуара в п.г.т. Тугулым, вдоль дороги по ул. Патриса Лумумбы

- Ремонт моста (водопропускного сооружения) по ул. Федюнинского в п.г.т. Тугулым

- Текущий ремонт автомобильных дорог по сельским (поселковым) управам

- Ремонт автомобильной дороги с. Ошкуково - д. Журавлева на участке от ул. Молодежная до перекрестка ул. Павлика Морозова - ул. Калинина (0,31 км)

- Ремонт моста через р. Малый Кармак в с. Мальцево по ул. Декабристов

- Содержание дорог по территориальным управам

- Содержание и ремонт линий электроосвещения дорог местного значения по управам

2. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ ТУГУЛЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития муниципального округа

Демографическая ситуация

Прогнозная численность населения представлена в таблице 2.1.Прогноз численности населения проведен в соответствии с динамикой численности населения на период 2020-2024 г.г (таблица 1.1).

Таблица 2.1

Прогноз численности населения Тугулымского муниципального округа

| Населенный пункт | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тугулымский муниципальный округ, в т.ч.: | 17096 | 16800 | 16500 | 16200 | 15900 | 14400 | 12900 |
| п.г.т Тугулым | 5150 | 5070 | 4990 | 4910 | 4880 | 4580 | 4280 |

Объем планируемого жилищного строительства

Прогноз строительства жилья на территории Тугулымского муниципального округа проводился в рамках разработки генерального плана. Жилой фонд по Тугулымскому муниципальному округу на проектные периоды определен из расчета жилой обеспеченности на первую очередь –31,88 м2/чел, на расчетный срок – 54,5 м2/чел.

Таблица 2.2.

Характеристики жилого фонда Тугулымского муниципального округа

| Показатель | Ед. изм. | Сущ. положение (2010 г.) | Первая очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Объем жилищного фонда, | тыс. м2 | 531,3 | 753,05 | 838,05 |
| 2 Общий объем нового жилищного строительства | тыс. м2 | - | 221,75 | 688,3 |
| 3Средняя жилищная обеспеченность, в т.ч.: | кв.м/чел | 23,9 | 31,88 | 54,5 |

2.2. Прогноз транспортного спроса Тугулымского муниципального округа, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории муниципального округа

На расчетный срок генеральным планом предусматривается строительство автомобильных дорог (раздел 1.11). Строительство автомобильных дорог позволит открыть новые маршруты движения общественного транспорта. Генеральным планом предлагается запустить маршруты:

1. р. п. Тугулым–п. Юшала–с. Яр–п. Луговской–р. п. Тугулым. Протяженность данного маршрута составит: 73.8 км;

2. р. п. Тугулым–с. Ошкуково–д. Тямкина–д. Чураки–д. Дубровина–д. Полушина– с. Верховино–п. Кармак–д. Ядрышникова–д. Юшкова–д. Колобова– р. п. Тугулым. Протяженность маршрута составит: 100.7 км

3. р. п. Тугулым– п. Туринская Слобода

Таблица 2.3

Прогнозные показатели деятельности автомобильного транспорта по пассажирским маршрутам регулярных перевозок

| Показатель | Ед.изм. | Прогноз |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| Количество маршрутов | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 |

Деятельность водного и воздушного транспорта на территории Тугулымского муниципального округа не осуществляется и на перспективу не планируется.

Таблица 2.4

Показатели перевозок ж/д транспортом до 2033 года

| Показатель | Ед.изм. | Прогноз |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| Количество маршрутов | ед. | На территории округа регулярная деятельность водного транспорта не осуществляется и на перспективу не планируется |  |  |  |  |  |
| Протяженность маршрутов | км |  |  |  |  |  |  |
| Количество выполненных рейсов | ед. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.5

Показатели перевозок воздушным транспортом до 2033 года

| Показатель | Ед.изм. | Прогноз |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| Количество маршрутов | ед. | На территории округа регулярная деятельность воздушного транспорта не осуществляется и на перспективу не планируется |  |  |  |  |  |
| Протяженность маршрутов | км |  |  |  |  |  |  |
| Количество выполненных рейсов | ед. |  |  |  |  |  |  |

На расчетный срок предусматривается сохранение существующих маршрутов.

Таблица 2.6

Показатели деятельности водного транспорта до 2033 года

| Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029- 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество маршрутов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В период реализации Программы развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта не предусмотрено осуществление деятельности водного и воздушного транспорта.

На расчетный срок предусматривается сохранение существующих станций и ж/д линий.

Приоритетным видом транспорта на срок действия программы остается наземный транспорт. Предполагается сохранение существующих остановочных пунктов (28 шт), а также оборудование23 остановочных пунктов (в т.ч. установка автопавильона, дорожных знаков, освещения):

- обустройство остановочных пунктов на а/д М-12: Поворот на Юшалу, Поворот на Бахметское, Поворот на Журалеву, Поворот на Тугулым, Поворот на Колобову, Поворт на Лучинкину , Поворот на Кармак

- обустройство остановочных пунктов на а/д 65К-0003390: Поворот на Полуденку, Ошкуково, Журавлева

- обустройство остановочных пунктов на а/д 65К-0003380: Потаскуева, Ертарский-1, Ертарский-2

- обустройство остановочных пунктов на а/д 65К-2901000 - Луговая, на а/д 65К-0003400 - Поворот на Цепошникову, на а/д 65К-003410 -  Колобова, на а/д 65К-0003420 - Дубровино

- обустройство остановочных пунктов в п.г.т Тугулым: ул. Ленина, Центральная площадь, Магазин Ермак, Магазин Доброцен, ул. Полевая.

Кроме того, предусматривается строительство автобусной станции в п. Луговской вместимостью 30 человек.

На расчетный срок предусматривается сохранение ж/д станций (Юшала, Бахметское, Тугулым, 2083 км, Кармак, 2102 км).

Таблица 2.7

Прогнозные значения развития транспортной инфраструктуры

| Показатель | Ед. изм. | Прогноз |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| Железнодорожные станции | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Причал, пристань, порт | ед. | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аэропортов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число остановочных пунктов (в т.ч. оборудованных) | ед. | 51 (28) | 51(40) | 51(47) | 51(51) | 51(51) | 51(51) |
| Протяженность автомобильных дорог | км | см.раздел 2.4 |  |  |  |  |  |

2.4. Прогноз развития дорожной сети муниципального округа

Основными направлениями развития дорожной сети округа в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет содержания автомобильных дорог.

Кроме того, предусмотрены мероприятия по реконструкции и ремонту автомобильных дороги искусственных сооружений на них, строительство автомобильных дорог(таблица 2.8).

Таблица 2.8

Прогнозные значения развития дорожной сети до 2033 года, км

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029- 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Построенных а/д, км | - | 9,44 | 12,88 | 16,33 | 19,77 | 52,99 |
| Реконструированных а/д, км | - | 2 | 9,88 | 18,645 | 22,845 | 57,465 |
| Отремонтированных а/д (в т.ч. капитальный ремонт), км | 0,87 | 17,75 | 39,14 | 59,036 | 73,496 | 0,87 |

2.5.Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

Уровень автомобилизации на расчетный срок для определения потребностей транспортной инфраструктуры, принимается на уровне 475единиц/1000 жителей.

Прогнозные значения уровня автомобилизации до 2033 года, представлены в таблице 2.9.

Таблица 2.9

Прогнозные значения уровня автомобилизации до 2033 года, ед.

| Показатель | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029- 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень автомобилизации, авт./1000 жителей | 298 | 303 | 308 | 313 | 338 |
| Количество транспорта, ед. | 4882 | 4773 | 4659 | 4539 | 3842 |

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Предполагается постепенное снижение количества ДТП. Факторами, влияющими на снижение аварийности, станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по содержанию, ремонтам, строительству а/д и пешеходной инфраструктуры.

Таблица 2.10

Прогнозные значения показателей безопасности дорожного движения до2033 года

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число зарегистрированных ДТП | ед. | 213 | 213 | 200 | 180 | 160 | 60 |

В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих причин:

постоянно возрастающая мобильность населения

пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

несовершенство технических средств организации дорожного движения.

Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо:

Создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети всех населённых пунктов;

Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних;

Поддержание обустройства автомобильных дорог общего пользования.

Если в расчетный срок данные мероприятия осуществятся, то прогноз показателей безопасности дорожного движения будет благоприятный.

2.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо:

уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств;

стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (не нефтяного происхождения) топливо-энергетических ресурсов.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

обустройство АЗС колонкой с газомоторным топливом.

Уменьшение выбросов вредных веществ возможно также при более рациональной схеме организации движения на маршруте транспортных средств, снижающей время движения транспортных средств по улично-дорожной сети, количество остановок, время задержек, повышающей скорость сообщения. Необходимо добиваться как можно меньшего времени движения транспортных средств на переходных режимах, поскольку именно при переходных режимах наблюдается повышенный выброс загрязняющих веществ.

Мероприятия, призванные обеспечить снижение загрязнения атмосферного воздуха, также связаны с мероприятиями, принимаемыми для улучшения общей транспортной ситуации в населенных пунктах. К таким мероприятиям, помимо действий, связанных с улучшением эксплуатационных свойств транспортных средств, качества используемых бензинов и других расходных материалов, относятся и средства организации дорожного движения, а именно:

применение экологических добавок в дорожном полотне.

3. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИХ УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (ИНДИКАТОРАМ) РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЫБОРОМ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

Были разработаны 3 сценария на вариантной основе – вариант 1 (базовый), вариант 2 (реалистичный) и варианта 3 (оптимистичный).

Вариант 1(базовый). Развитие транспортной инфраструктуры осуществляется на уровне необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения на уровне выполнения локальных ремонтно-восстановительных работ, без проведения реконструкций объектов транспортной инфраструктуры, содержание объектов транспортной инфраструктуры. Целевыми показателями (индикаторами) по сравнению с базовыми показателями для данного варианта будет снижение инвестиционной привлекательности территории, снижение численности населения за счет увеличения миграционного оттока, увеличение числа трудовых маятниковых миграций. Вариант предполагает содержание, ремонт а/д, а также разработку ПОДД и установку ТСОДД в соответствии с ПОДД.

Вариант 2(реалистичный). Развитие происходит в полном соответствии с прогнозными показателями с реализаций всех предложений. Вариант предполагает мероприятия, предусмотренные предыдущим вариантом, а также реализацию мероприятий по обустройству остановочных пунктов, реконструкции а/д. Целевыми показателями (индикаторами) по сравнению с базовыми показателями для данного варианта будет стабилизация инвестиционной привлекательности территории.

Вариант 3(оптимистичный). Развитие транспортной инфраструктуры осуществляется на уровне с опережением достаточного для обеспечения комфортабельности, и безопасности передвижения населения. Вариант предполагает мероприятия, предусмотренные предыдущим вариантом, а также реализацию мероприятий по: строительству автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, строительство объектов придорожного сервиса. Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок.

Укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры до 2033 года

| Показатель | Ед.изм | Существующееположение | Вариант№1 | Вариант№2 | Вариант№3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогнозные показатели деятельности автомобильного транспорта по муниципальным пассажирским маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |  |
| Количество маршрутов наземного транспорта | ед. | 10 | 10 | 10 | 13 |
| Прогнозные показатели деятельности ж/д транспорта по муниципальным пассажирским маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |  |
| Количество маршрутов ж/д транспорта | Ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Прогнозные значения развития транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Причалов, пристаней, портов | ед | 0 | 0 | 0 | 0 |
| речных вокзалов | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ж/д станций | Ед. | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Число остановочных пунктов (в т.ч. оборудованных) | ед. | 51(28) | 51(51) | 51(51) | 51(51) |
| Содержание автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Разработка ПОДД для улиц населенных пунктов | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Оснащение улиц населенных пунктов ТСОДД в соответствии с ПОДД | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Содержание системы уличного освещения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Протяженность отремонтированных а/д | км | - | 111,43 | 111,43 | 111,43 |
| Протяженность реконструированных а/д | км | - | - | 54,765 | 57,465 |
| Построенных а/д | км | - | - | - | 52,99 |
| Прогнозные значения уровня автомобилизации и безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |
| Количество зарегистрированных ТС, ед. | ед. | 5009 | 3842 | 3842 | 3842 |
| Кол-во ДТП | ед. /год | 213 | 180 | 90 | 60 |

Все три варианта развития транспортной инфраструктуры удовлетворяют потребностям муниципального округа в настоящем времени, а также на перспективу до 2033г.

Регулярные пассажирские перевозки в настоящее время осуществляются по 10 наземным маршрутам и 3 ж/д маршрутам, обслуживают маршруты объекты транспортной инфраструктуры: остановочные пункты и ж/д станции. Вариантами развития транспортной инфраструктуры предполагается оборудование остановочных пунктов (в т.ч.: установка павильонов, дорожных знаков, обустройство пешеходного перехода и освещения):

- обустройство остановочных пунктов на а/д М-12: Поворот на Юшалу, Поворот на Бахметское, Поворот на Журалеву, Поворот на Тугулым, Поворот на Колобову, Поворт на Лучинкину , Поворот на Кармак

- обустройство остановочных пунктов на а/д 65К-0003390: Поворот на Полуденку, Ошкуково, Журавлева

- обустройство остановочных пунктов на а/д 65К-0003380: Потаскуева, Ертарский-1, Ертарский-2

- обустройство остановочных пунктов на а/д 65К-2901000 - Луговая, на а/д 65К-0003400 - Поворот на Цепошникову, на а/д 65К-003410 -  Колобова, на а/д 65К-0003420 - Дубровино

- обустройство остановочных пунктов в п.г.т Тугулым: ул. Ленина, Центральная площадь, Магазин Ермак, Магазин Доброцен, ул. Полевая.

Кроме того, предусмотрено строительство автобусной станции в п. Луговской вместимостью 30 человек.

Всеми вариантами предусмотрен ремонт а/д – 111,43 км.

Вторым и третьим вариантами предусмотрена реконструкция автомобильных дорог общей протяженностью 57,465 км.

Увеличение протяженности улично-дорожной сети предусмотрено третьим вариантом развития транспортной инфраструктуры – на 52,99 км за счет строительства:

автодороги местного значения с твердым покрытием, соединяющей населенные пункты п. Заводоуспенское–п. Чаплык (Тюменский район);

автодороги местного значения с твердым покрытием, соединяющей населенные пункты д. Тямкина–автодорога, соединяющая с. Ошкуково и д. Щелконогова;

автодороги местного значения с твердым покрытием, соединяющей населенные пункты п. Щелконоговский–д. Дубровина;

а/д с. Зубково - д. Ермакова

На расчетный срок предусматривается незначительное уменьшение уровня автомобилизации.

Мероприятия вариантов развития транспортной инфраструктуры предусматривают наряду с программными комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. Так, наряду с остальными мероприятиями, всеми вариантами предусматривается содержание автомобильных дорог – 100%. Всеми вариантами предлагается разработка ПОДД для улиц населенных пунктов и оснащение улиц ТСОДД (дорожные знаки, искусственные неровности, освещение и др.).

Экономически наиболее эффективным и отвечающим насущным потребностям Тугулымского муниципального округа представляется реализация третьего (оптимистичного) варианта развития транспортной инфраструктуры.

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА, ОЧЕРЕДНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ)

4.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Воздушный транспорт

На территории Тугулымского округа развитие воздушного транспорта на перспективу не планируется.

Водный транспорт

На территории Тугулымского округа развитие водного транспорта на перспективу не планируется.

Железнодорожный транспорт

На территории Тугулымского округа планируется сохранение существующей ж/д инфраструктуры, развитие инфраструктуры не предусмотрено.

Автомобильный транспорт

В части автомобильных дорог предусматриваются мероприятия по содержанию, ремонту, реконструкции автомобильных дорог.

Содержание автомобильных дорог проводится ежегодно, включает в зимнее время: вывоз снега, устранение наледи; в летнее время: грейдирование автомобильных дорог, нанесение разметки; круглогодично: содержание технических средств организации дорожного движения (мытье, своевременная замена дорожных знаков, ремонт искусственных неровностей, установка недостающих дорожных знаков), содержание автобусных остановок (расчистка от снега остановочных площадок, ремонт и мытье павильонов), текущий (ямочный) ремонт дорог.

Таблица 4.1

Мероприятия в области автомобильного транспорта на территории Тугулымского муниципального округа

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджетные средства |  |
|  |  | Областной бюджет | Бюджет округа |
| 1 Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» | 2024-2033 | 56 | 44 |
| 1.1 капитальный ремонт а/д регионального значения Подъезд к п. Юшала - п. Ертарский от км 245+855 а/д "г. Екатеринбург - г. Тюмень" | 2025-2033 | 100 | - |
| 1.2 капитальный ремонт а/д регионального значения Подъезд к п.г.т. Тугулым - п. Луговской - п. Заводоуспенское от км 270+100 а/д "г. Екатеринбург - г. Тюмень" на участке от п.г.т Тугулым до п. Луговской | 2025-2033 | 100 | - |
| 1.3 капитальный ремонт а/д регионального значения Подъезд к с. Верховино - д. Дубровина от км 281+570 а/д "г. Екатеринбург - г. Тюмень" на участке от федеральной а/д до с. Верховино | 2025-2028 | 100 | - |
| 1.4 Ремонт дороги в с. Ошкуково от здания МАОУ Ошкуковская СОШ №31 до Федеральной автотрассы (1,340 км) | 2024-2025 | - | 100 |
| 1.5 Ремонт дороги п. Тугулым, ул. Лейтенанта Пятых (0,5 км) | 2025 | - | 100 |
| 1.6 Ремонт дороги п. Ертарский, ул. Красный Пахарь (1,6 км) | 2026-2027 | - | 100 |
| 1.7 Ремонт моста п. Заводоуспенский, ул. Красный Хутор | 2026-2027 | - | 100 |
| 1.8 Ремонт тротуара в п.г.т. Тугулым, вдоль дороги по ул. Патриса Лумумбы | 2027 | - | 100 |
| 1.9 Ремонт моста (водопропускного сооружения) по ул. Федюнинского в п.г.т. Тугулым | 2024 | - | 100 |
| 1.10 капитальный ремонт ул. Ленина в п.г.т Тугулым | 2026-2028 | - | 100 |
| 1.11 капитальный ремонт ул. Объездная в п.г.т Тугулым | 2025 | - | 100 |
| 1.12 Ремонт автомобильной дороги с. Ошкуково - д. Журавлева на участке от ул. Молодежная до перекрестка ул. Павлика Морозова - ул. Калинина (0,31 км) | 2024-2025 | - | 100 |
| 1.13 Ремонт моста через р. Малый Кармак в с. Мальцево по ул. Декабристов | 2024 | - | 100 |
| 1.14 капитальный ремонт ул. Мира, с. Верховино | 2025 | - | 100 |
| 1.15 капитальный ремонт ул. Филиппова,с Верховино | 2026 | - | 100 |
| 1.16 ремонт ул. Школьная,с. Трошково | 2025 | - | 100 |
| 1.17 ремонт ул. Мира, с Трошково | 2026 | - | 100 |
| 1.18 ремонт ул. Кирова, п. Ертарский | 2025-2026 | - | 100 |
| 1.19 ремонт ул Карла Маркса, п. Ертарский | 2027-2028 | - | 100 |
| 1.20 ремонт ул Розы Люксембург, п. Ертарский | 2029-2033 | - | 100 |
| 1.21 ремонт ул Калинина, п. Ертарский | 2029-2033 | - | 100 |
| 1.22 капитальный ремонт с обустройством тротуара ул. Насонова, п. Заводоуспенское | 2025-2026 | - | 100 |
| 1.23 капитальный ремонт а/д от ул. Комсомольская до ул. Победы с обустройством тротуара, п. Заводоуспенское | 2027 | - | 100 |
| 1.24 ремонт ул. Ленина, п. Заводоуспенское | 2026-2028 | - | 100 |
| 1.25 ремонт ул. Комсомольская, ул. Пионерская в п. Заводоуспенское | 2029-2033 | - | 100 |
| 1.26 ремонт ул. Школьная от ул Кайгородова до региональной а/д, с. Зубково | 2025-2026 | - | 100 |
| 1.27 ремонт ул. Школьная, п. Луговской | 2025 | - | 100 |
| 1.28 ремонт ул. 8 Марта, п. Луговской | 2026-2027 | - | 100 |
| 1.29 ремонт улицы от ул Железнодорожная до ул 8 Марта, п. Луговской | 2028 | - | 100 |
| 1.30 ремонт ул. Центральная, д. Луговая | 2025-2026 | - | 100 |
| 1.31 ремонт ул Калинина, д. Журавлева | 2026 | - | 100 |
| 1.32 капитальный ремонт с обустройством тротуара участка ул. Школьная от ул. Заводская до ул. Крупская, п. Юшала | 2027 | - | 100 |
| 1.33 ремонт ул. Заводская, п. Юшала | 2025 | - | 100 |
| 1.34 ремонт ул. Советская, п. Юшала | 2026-2027 | - | 100 |
| 1.35 ремонт ул.Кондукторская, п. Юшала | 2027 | - | 100 |
| 1.36 ремонт ул. Гоголя, п. Юшала | 2027-2028 | - | 100 |
| 1.37 капитальный ремонт ул. Комсомольская, д. Ядрышникова | 2026 | - | 100 |
| 1.38 капитальный ремонт ул. Октябрьская, д. Ядрышникова | 2027 | - | 100 |
| 1.39 ремонт ул. Школьная, с. Яр | 2026 | - | 100 |
| 1.40 ремонт ул. Ленина, с. Яр | 2027-2028 | - | 100 |
| 1.41 ремонт ул. Центральная, с. Мальцево | 2025-2027 | - | 100 |
| 2 Мероприятие «Реконструкция автомобильных дорог» | 2024-2033 | 83 | 17 |
| 2.1 реконструкция а/д, соединяющей населенные пункты п. Щелконоговский–д. Щелконогова, с реконструкцией моста через реку Айба; | 2029-2033 | 100 | - |
| 2.2 реконструкция а/д, соединяющей населенный пункт п. Бахметское–автодорога федерального значения 1Р351 «Екатеринбург-Тюмень»; | 2025-2026 | 100 | - |
| 2.3 реконструкция автодороги местного значения с твердым покрытием, соединяющей населенные пункты п. Заводоуспенское–с. Мальцево, с реконструкцией имеющихся на данной автодороге мостов; | 2029-2038 | 100 | - |
| 2.4 реконструкция а/д, соединяющей населенные пункты д. Журавлева–д. Тямкина; | 2029-2033 | 100 | - |
| 2.5 реконструкция а/д, соединяющей населенные пункты д. Чураки–д. Ядрышникова; | 2029-2033 | 100 | - |
| 2.6 реконструкция а/д, соединяющей населенные пункты д. Ядрышникова–п. Кармак; | 2026-2028 | 100 | - |
| 2.7 реконструкция а/д, соединяющей населенный пункт с. Лучинкино–автодорога федерального значения 1Р351 «Екатеринбург-Тюмень»; | 2027 | 100 | - |
| 2.8 Реконструкция мостового перехода через р. Пышму на км 14+805 а/д «Подъезд к р.п.Юшапа - п.Ертарский от км 245+855 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень» | 2024 | - | 100 |
| 2.9 реконструкция ул. Пушкина в п.г.т Тугулым с обустройством тротуара | 2026 | - | 100 |
| 2.10 реконструкция ул. Войкова в п.г.т Тугулым с обустройством тротуара | 2027-2028 | - | 100 |
| 2.11 реконструкция ул. Комсомольская в п.г.т Тугулым с обустройством тротуара | 2026 | - | 100 |
| 2.12 реконструкция ул. Советская в п.г.т Тугулым с обустройством твердого покрытия и тротуара | 2029-2033 | - | 100 |
| 2.13 реконструкция ул. Пионерская от ул. Советская до Тугулымской ЦРБ, п.г.т Тугулым | 2026-2027 | - | 100 |
| 2.14 реконструкция ул Победы п Тугулым | 2027 | - | 100 |
| 2.15 реконструкция с обустройством твердого покрытия и тротуара ул. Железнодорожная на участке от ул. Октябрьская до ул. Тугулымская, п. Луговской | 2026 | - | 100 |
| 2.16 реконструкция с обустройством твердого покрытия, ул. Октябрьская, п. Луговской | 2027 | - | 100 |
| 3 Мероприятие «Содержание автомобильных дорог местного значения» | 2024-2033 | - | 100 |
| 3.1 Содержание а/д Ядрышниковская сельская управа | 2024-2033 | - | 100 |
| 3.2 Содержание а/д Зубковская сельская управа | 2024-2033 | - | 100 |
| 3.3 Содержание а/д Двинская сельская управа | 2024-2033 | - | 100 |
| 3.4 Содержание а/д Мальцевская сельская управа | 2024-2033 | - | 100 |
| 3.5 Содержание а/д Ертарская поселковая управа | 2024-2033 | - | 100 |
| 3.6 Содержание а/д Набережная сельская управа | 2024-2033 | - | 100 |
| 3.7 Содержание а/д Яровская сельская управа | 2024-2033 | - | 100 |
| 3.8 Содержание а/д Заводоуспенская поселковая управа | 2024-2033 | - | 100 |
| 3.9 Содержание а/д Юшалинская поселковая управа | 2024-2033 | - | 100 |
| 3.10 Содержание а/д Луговская поселковая управа | 2024-2033 | - | 100 |
| 3.11 Содержание а/д Тугулымская поселковая управа | 2024-2033 | - | 100 |
| 3.12 Содержание а/д Верховинская сельская управа | 2024-2033 | - | 100 |
| 3.13 Содержание а/д Ошкуковская сельская управа | 2024-2033 | - | 100 |
| 4 Мероприятие «Текущий ремонт автомобильных дорог местного значения» | 2024-2033 | - | 100 |
| 4.1 Текущий ремонт а/д Ядрышниковская сельская управа | 2024-2033 | - | 100 |
| 4.2 Текущий ремонт а/д Зубковская сельская управа | 2024-2033 | - | 100 |
| 4.3 Текущий ремонт а/д Двинская сельская управа | 2024-2033 | - | 100 |
| 4.4 Текущий ремонт а/д Мальцевская сельская управа | 2024-2033 | - | 100 |
| 4.5 Текущий ремонт а/д Ертарская поселковая управа | 2024-2033 | - | 100 |
| 4.6 Текущий ремонт а/д Набережная сельская управа | 2024-2033 | - | 100 |
| 4.7 Текущий ремонт а/д Яровская сельская управа | 2024-2033 | - | 100 |
| 4.8 Текущий ремонт а/д Заводоуспенская поселковая управа | 2024-2033 | - | 100 |
| 4.9 Текущий ремонт а/д Юшалинская поселковая управа | 2024-2033 | - | 100 |
| 4.10 Текущий ремонт а/д Луговская поселковая управа | 2024-2033 | - | 100 |
| 4.11 Текущий ремонт а/д Тугулымская поселковая управа | 2024-2033 | - | 100 |
| 4.12 Текущий ремонт а/д Верховинская сельская управа | 2024-2033 | - | 100 |
| 4.13 Текущий ремонт а/д Ошкуковская сельская управа | 2024-2033 | - | 100 |

4.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

Предполагается развитие системы обслуживания населения наземным общественным пассажирским транспортом.Так, предполагается обустройство остановочных пунктов (в т.ч.:установка павильонов, дорожных знаков, обустройство пешеходного перехода и освещения):

- обустройство остановочных пунктов на а/д М-12: Поворот на Юшалу, Поворот на Бахметское, Поворот на Журалеву, Поворот на Тугулым, Поворот на Колобову, Поворт на Лучинкину , Поворот на Кармак

- обустройство остановочных пунктов на а/д 65К-0003390: Поворот на Полуденку, Ошкуково, Журавлева

- обустройство остановочных пунктов на а/д 65К-0003380: Потаскуева, Ертарский-1, Ертарский-2

- обустройство остановочных пунктов на а/д 65К-2901000 - Луговая, на а/д 65К-0003400 - Поворот на Цепошникову, на а/д 65К-003410 -  Колобова, на а/д 65К-0003420 - Дубровино

- обустройство остановочных пунктов в п.г.т Тугулым: ул. Ленина, Центральная площадь, Магазин Ермак, Магазин Доброцен, ул. Полевая.

Кроме того, предполагается строительство автобусной станции в п. Луговской вместимостью 30 человек.

Таблица 4.2

Мероприятия по развитию наземного транспорта общего пользования

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджетные средства |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет округа |
| 1 Мероприятие «Обустройство остановок общественного транспорта (в т.ч.: установка павильонов, дорожных знаков, обустройство пешеходного перехода и освещения)» | 2025-2027 | 32 | - | 68 |
| 1.1 обустройство остановочных пунктов на а/д М-12: Поворот на Юшалу, Поворот на Бахметское, Поворот на Журалево, Поворот на Тугулым, Поворот на Колобово, Поворот на Лучинкино , Поворот на Кармак | 2025-2026 | 100 | - | - |
| 1.2 обустройство остановочных пунктов на а/д 65К-0003390: Поворот на Полуденку, Ошкуково, Журавлева | 2025 | - | - | 100 |
| 1.3 обустройство остановочных пунктов на а/д 65К-0003380: Потаскуева, Ертарский-1, Ертарский-2 | 2026 | - | - | 100 |
| 1.4 обустройство остановочных пунктов на а/д 65К-2901000 - Луговая, на а/д 65К-0003400 - Поворот на Цепошникову, на а/д 65К-003410 - Колобова, на а/д 65К-0003420 - Дубровино | 2027 | - | - | 100 |
| 1.5 обустройство остановочных пунктов в п.г.т Тугулым: ул. Ленина, Центральная площадь, Магазин Ермак, Магазин Доброцен, ул. Полевая | 2025 | - | - | 100 |
| 2 Мероприятие «Строительство автобусной станции в п. Луговской вместимостью 30 человек» | 2024-2033 |  | 50 | 50 |
| 3 Мероприятие «Создание маршрутов наземного транспорта» | 2029-2033 | - | - | 100 |
| 3.1. р. п. Тугулым–п. Юшала–с. Яр–п. Луговской–р. п. Тугулым. Протяженность данного маршрута составит: 73.8 км; | 2029-2033 | - | - | 100 |
| 3.2. р. п. Тугулым–с. Ошкуково–д. Тямкина–д. Чураки–д. Дубровина–д. Полушина– с. Верховино–п. Кармак–д. Ядрышникова–д. Юшкова–д. Колобова– р. п. Тугулым. Протяженность маршрута составит: 100.7 км | 2029-2033 | - | - | 100 |
| 3.3. р. п. Тугулым– п. Туринская Слобода | 2029-2033 | - | - | 100 |

Программой также предусмотрено мероприятие по содержанию существующих автобусных остановок (мероприятие предусмотрено разделом 4.1). Мероприятие предусматривает расчистку от снега остановочных площадок, ремонт и мытье павильонов. Также содержание остановок косвенно связано с содержанием ТСОДД (мытье, своевременная замена дорожных знаков) (мероприятие по содержанию ТСОДД предусмотрено разделом 4.1).

4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

В целях повышения безопасности дорожного движения и улучшения обслуживания пользователей предусмотрено сохранение обеспеченности автомобильных дорог объектами дорожного сервиса. Кроме того, предусматривается строительство дополнительных объектов придорожного сервиса (таблица 4.3).

Таблица 4.3

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового транспорта

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджетные средства |  | Внебюджетные источники |
|  |  | Областной бюджет | Бюджет округа |  |
| 1 Мероприятие «Строительство комплекса зданий и сооружений объектов дорожного сервиса (АЗС, СТО, кафе, магазины, и т.п.): д. Луговая, с. Верховино, д. Гилева» | 2024-2033 | - | - | 100 |

- Мероприятии по развитию единого парковочного пространства не предусмотрено ввиду отсутствия дефицита парковочных мест.

4.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры для движения пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности

Повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах местного значения предполагается достигать за счет освещения участков автомобильных дорог.

К мероприятиям по данному разделу относится содержание системы уличного освещения, обустройству тротуаров. Обустройство тротуаров также предусмотрено мероприятиями по реконструкции и ремонтам а/д (см. раздел 4.1)

Таблица 4.4

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджетные средства |  |
|  |  | Областной бюджет | Бюджет округа |
| 1 Мероприятие «Содержание и ремонт линий электроосвещения» | 2024-2033 | - | 100 |
| 1.1 Содержание и ремонт линий электроосвещения Ядрышниковская сельская управа | 2024-2023 | - | 100 |
| 1.2 Содержание и ремонт линий электроосвещения Зубковская сельская управа | 2024-2023 | - | 100 |
| 1.3 Содержание и ремонт линий электроосвещения Двинская сельская управа | 2024-2023 | - | 100 |
| 1.4 Содержание и ремонт линий электроосвещения Мальцевская сельская управа | 2024-2023 | - | 100 |
| 1.5 Содержание и ремонт линий электроосвещения Ертарская поселковая управа | 2024-2023 | - | 100 |
| 1.6 Содержание и ремонт линий электроосвещения Набережная сельская управа | 2024-2023 | - | 100 |
| 1.7 Содержание и ремонт линий электроосвещения Яровская сельская управа | 2024-2023 | - | 100 |
| 1.8 Содержание и ремонт линий электроосвещения Заводоуспенская поселковая управа | 2024-2023 | - | 100 |
| 1.9 Содержание и ремонт линий электроосвещения Юшалинская поселковая управа | 2024-2023 | - | 100 |
| 1.10 Содержание и ремонт линий электроосвещения Луговская поселковая управа | 2024-2023 | - | 100 |
| 1.11 Содержание и ремонт линий электроосвещения Тугулымская поселковая управа | 2024-2023 | - | 100 |
| 1.12 Содержание и ремонт линий электроосвещения Верховинская сельская управа | 2024-2023 | - | 100 |
| 1.13 Содержание и ремонт линий электроосвещения Ошкуковская сельская управа | 2024-2023 | - | 100 |
| 2 Мероприятие «Обустройство тротуаров» | 2026-2028 | - | 100 |
| 2.1 обустройство тротуара на ул. Совхозная, с. Верховино | 2027-2028 | - | 100 |
| 2.2 обустройство тротуара на участке ул. Филиппова от ул. Совхозная до ул. Ленина, с. Верховино | 2026 | - | 100 |
| 2.3 обустройство тротуара на ул. Садовая от ул. Крупской до ул. Школьная, п. Юшала | 2026 | - | 100 |

4.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта связаны с содержанием и реконструкцией автомобильных дорог (мероприятия предусмотрены разделом 4.1).

Мероприятия по развитию инфраструктуры для транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

4.6.Мероприятия по развитию сети дорог муниципального округа

Основным направлением деятельности в области дорожного хозяйства является реализация мероприятий, связанных с обеспечением сохранности и поддержанием работоспособности автомобильных дорог общего пользования местного значения (в первую очередь их содержание).

Кроме того, предусмотрено строительство автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (таблица 4.5).

Таблица 4.5

Мероприятия по строительству автомобильных дорог

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджетные средства |  |
|  |  | Областной бюджет | Бюджет округа |
| 1 Мероприятие «Строительство автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» | 2024-2033 |  |  |
| 1.1 строительство автодороги местного значения с твердым покрытием, соединяющей населенные пункты п. Заводоуспенское–п. Чаплык (Тюменский район); | 2029-2033 | 100 | - |
| 1.2 строительство автодороги местного значения с твердым покрытием, соединяющей населенные пункты д. Тямкина–автодорога, соединяющая с. Ошкуково и д. Щелконогова; | 2029-2033 | 100 | - |
| 1.3 строительство автодороги местного значения с твердым покрытием, соединяющей населенные пункты п. Щелконоговский–д. Дубровина; | 2025-2038 | 100 | - |
| 1.4 строительство автомобильного моста через р. Пышма в с. Яр; | 2029-2033 | - | 100 |
| 1.5 строительство путепровода через железнодорожную магистраль на автодороге местного значения вблизи п. ж/д ст. Тугулым; | 2026-2028 | 90 | 10 |
| 1.6 Строительство Подходы к мостовому сооружению через р. Пышма на а/д «Подъезд к р.п.Юшапа - п.Ертарский от км 245+855 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень» (0,6 км), 2026 г | 2025 | 90 | 10 |
| 1.7 Строительство а/д с. Зубково - д. Ермакова | 2025 | 90 | 10 |

4.7Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков

Чтобы увеличить безопасность дорожного движения, необходимо провести следующие мероприятия на территории округа:

повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди участников дорожного движения, в том числе среди несовершеннолетних;

содержание автомобильных дорог, в т.ч.содержание ТСОДД, текущий ремонт дорог (мероприятие предусмотрено разделом 4.1);

содержание системы освещения (мероприятие предусмотрено разделом 4.4);

разработка ПОДД и установка ТСОДД в соответствии с ПОДД.

Таблица 4.6

Мероприятия по организации дорожного движения

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджетные средства |  |
|  |  | Областной бюджет | Бюджет округа |
| 1 Мероприятие «Разработка ПОДД для улиц населенных пунктов» | 2025 | - | 100 |
| 2 Мероприятие «Установка ТСОДД в соответствии с ПОДД» | 2026 | - | 100 |

4.8 Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем

Важным элементом повышения безопасности дорожного движения является развитие сервисов Интеллектуально-транспортных систем (ИТС).

Необходимость создания ИТС в настоящее время стало понятным и не вызывает сомнений. В связи с необходимостью достаточно значительных финансовых и временных затрат на создание ИТС актуальным является вопрос выбора приоритетных сервисов ИТС, которые дадут наибольший эффект для улучшения функционирования транспортных систем, что в итоге и является главной целью создания ИТС.

ИТС должна решать следующие основные задачи:

- обеспечение повышения пропускной способности транспортной инфраструктуры;

- обеспечение снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру от индивидуального и грузового автомобильного транспорта без ущерба для мобильности населения;

- повышение надежности и безопасности функционирования транспортного комплекса;

- повышение удобства пользования услугами транспортного комплекса.

Целью развития ИТС в среднесрочном периоде является создание и системная интеграция современных информационных и коммуникационных технологий и средств автоматизации с транспортной инфраструктурой, транспортными средствами и пользователями, ориентированной на повышение безопасности и эффективности транспортного процесса, комфортности для всех участников движения.

Достижение указанных целей в составе ИТС в качестве первоочередных требуется реализация задач по созданию и совершенствованию подсистем:

- обеспечения актуальной и достоверной информацией о функционировании транспортного комплекса всех участников движения, органов управления транспортным комплексом, участников транспортной деятельности и потребителей услуг транспортного комплекса;

- управления транспортными потоками с минимизацией задержек транспортных средств и негативного влияния на окружающую среду;

- автоматизации контроля нарушений правил дорожного движения, особенно тех, которые влияют на пропускную способность УДС и безопасность движения;

- управления работой пассажирского транспорта, обеспечения надежности его работы и увеличения скорости и регулярности движения;

- мониторинга погодных условий и состояния окружающей среды;

- электронных платежей за транспортные услуги.

Важной является задача по интеграции работы указанных систем между собой.

Основным нормативным документом, определяющим состав элементов ИТС и ее построение, является ГОСТ Р ИСО 14813-1-2011 «Интеллектуальные транспортные системы. Схема построения архитектуры интеллектуальных транспортных систем. Часть 1. Сервисные домены в области интеллектуальных транспортных систем, сервисные группы и сервисы)», в соответствии с которым развитие ИТС методологически базируется на системном подходе, формируя ИТС как взаимодействующие системы (совокупности систем).

В соответствии с данным ГОСТом полное развитие ИТС предусматривает 11 сервисных доменов:

- информирование участников движения - обеспечение пользователей ИТС статической и динамической информацией о состоянии транспортной сети, включая модальные перемещения и перемещения посредством трансферов;

- управление дорожным движением и действия по отношению к его участникам - управление движением транспортных средств, пассажиров и пешеходов, находящихся в транспортной сети;

- конструкция транспортных средств - повышение безопасности, надежности и эффективности функционирования транспортных средств посредством предупреждения пользователей или управления системами, или агрегатами транспортных средств;

- грузовые перевозки - управление коммерческими перевозками - перемещением грузов и соответствующим транспортным парком, ускорение разрешительных процедур для грузов на национальных и юридических границах, ускорение кроссмодальных перемещений грузов с полученными разрешениями;

- общественный транспорт - функционирование служб общественного транспорта и предоставление информации перевозчикам и пользователям, учитывая аспекты мультимодальных перевозок;

- службы оперативного реагирования - обслуживание инцидентов, определяемых как чрезвычайные обстоятельства (авария);

- электронные платежи на транспорте - трансакции и резервирование в транспортном секторе;

- персональная безопасность, связанная с дорожным движением, - защита пользователей транспортного комплекса, включая пешеходов и участников движения с повышенной уязвимостью;

- мониторинг погодных условий и состояния окружающей среды - деятельность, направленная на мониторинг погоды и уведомление о ее состоянии, а также о состоянии окружающей среды;

- управление и координация при чрезвычайных ситуациях - деятельность, связанная с транспортом, осуществляемая в рамках реагирования на природные катаклизмы, общественные беспорядки или террористические акты;

- национальная безопасность - деятельность, которая непосредственно защищает или смягчает последствия причинения вреда или ущерба физическим лицам и предприятиям, вызванные природными катаклизмами, общественными беспорядками или террористическими актами.

При этом в ГОСТ указывается, что приведенная выше категоризация, подразумевающая 11 доменов, не предписывает, чтобы любые архитектуры ИТС состояли из такого же набора доменов. Конкретная архитектура должна наилучшим образом соответствовать условиям конечного ее применения и должна быть независимой от сервисов, которые она поддерживает.

Выбор приоритетных сервисных доменов, развитие которых необходимо в кратчайшие сроки, должен быть ориентирован на решение наиболее острых проблем функционирования транспортного комплекса.

В настоящее время обозначенные проблемы на территории муниципального образования отсутствуют. В связи с этим внедрение ИТС для округа нецелесообразно.

4.9. Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо:

уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств;

стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (не нефтяного происхождения) топливо-энергетических ресурсов.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

обустройство АЗС колонкой с газомоторным топливом (мероприятие предусматривается за счет внебюджетных источников).

Уменьшение выбросов вредных веществ возможно также при более рациональной схеме организации движения на маршруте транспортных средств, снижающей время движения транспортных средств по улично-дорожной сети, количество остановок, время задержек, повышающей скорость сообщения. Необходимо добиваться как можно меньшего времени движения транспортных средств на переходных режимах, поскольку именно при переходных режимах наблюдается повышенный выброс загрязняющих веществ.

Мероприятия, призванные обеспечить снижение загрязнения атмосферного воздуха, также связаны с мероприятиями, принимаемыми для улучшения общей транспортной ситуации в населенных пунктах. К таким мероприятиям, помимо действий, связанных с улучшением эксплуатационных свойств транспортных средств, качества используемых бензинов и других расходных материалов, относятся и средства организации дорожного движения, а именно:

применение экологических добавок в дорожном полотне.

4.10. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

В рамках задачи, включающей меры по повышению надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам, предусмотрены мероприятия, направленные на повышение уровня обустройства автомобильных дорог и обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

С этой целью предусмотрено сохранить взаимодействие администрации муниципального образования с транспортным предприятием, занимающимся содержанием автомобильных дорог.

6 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Раздел включает в себя, с разбивкой по годам, оценку стоимости основных мероприятий по реализации Программы. Основной целью Программы является развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса Тугулымского муниципального округа.

Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи:

выполнение комплекса работ по обеспечению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (содержание дорог);

выполнение комплекса работ по строительству, конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (реконструкция, строительство новых автомобильных дорог).

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Тугулымского муниципального округа, средства бюджета Свердловской области, внебюджетные источники – застройщики (строительство объектов придорожного сервиса, речных вокзалов), средства федерального бюджета. Объемы финансирования мероприятий определяются после принятия соответствующих программ и подлежат уточнению после формирования бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов местного самоуправления, подготовка инициативных предложений для органов местного самоуправления по развитию транспортной инфраструктуры.

При реализации Программы предполагается привлечение финансирования из средств дорожного фонда.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом возможностей ее реализации, с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости реализации мероприятий, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров объекта на основании изучения местных условий.

На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная стоимость. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице6.1. Включает в себя оценку величины необходимых капитальных вложений, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов транспортной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам работ.

Таблица 6.1

Объемы и источники финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры

| Мероприятия |  | Стоимость мероприятий, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  | 2024 г |  | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028 г | 2029-2033 гг |  |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог» | 1295043 |  |  | 31975,2 | 205001,2 | 261415,9 | 233363,6 | 168736,7 | 394550 | Бюджет округа, областной бюджет |
| 1.1 капитальный ремонт а/д регионального значения Подъезд к п. Юшала - п. Ертарский от км 245+855 а/д "г. Екатеринбург - г. Тюмень" | 406925,5 |  |  |  | 45213,94 | 45213,94 | 45213,94 | 45213,94 | 226069,7 | Областной бюджет |
| 1.2 капитальный ремонт а/д регионального значения Подъезд к п.г.т. Тугулым - п. Луговской - п. Заводоуспенское от км 270+100 а/д "г. Екатеринбург - г. Тюмень" на участке от п.г.т Тугулым до п. Луговской | 190336,1 |  |  |  | 21148,46 | 21148,46 | 21148,46 | 21148,46 | 105742,3 |  |
| 1.3 капитальный ремонт а/д регионального значения Подъезд к с. Верховино - д. Дубровина от км 281+570 а/д "г. Екатеринбург - г. Тюмень" на участке от федеральной а/д до с. Верховино | 136128 |  |  |  | 34032 | 34032 | 34032 | 34032 |  |  |
| 1.4 Ремонт дороги в с. Ошкуково от здания МАОУ Ошкуковская СОШ №31 до Федеральной автотрассы (1,340 км) | 38099,4 |  |  | 18552,4 | 19547 |  |  |  |  | Бюджет округа |
| 1.5 Ремонт дороги п. Тугулым, ул. Лейтенанта Пятых (0,5 км) | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |
| 1.6 Ремонт дороги п. Ертарский, ул. Красный Пахарь (1,6 км) | 32211,4 |  |  |  |  | 16105,7 | 16105,7 |  |  |  |
| 1.7 Ремонт моста п. Заводоуспенский, ул. Красный Хутор | 5589,8 |  |  |  |  | 2794,9 | 2794,9 |  |  |  |
| 1.8 Ремонт тротуара в п.г.т. Тугулым, вдоль дороги по ул. Патриса Лумумбы | 300 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 1.9 Ремонт моста (водопропускного сооружения) по ул. Федюнинского в п.г.т. Тугулым | 3092 |  |  | 3092 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 капитальный ремонт ул. Ленина в п.г.т Тугулым |  |  |  |  |  | 30231,76 | 30231,76 | 30231,76 |  |  |
| 1.11 капитальный ремонт ул. Объездная в п.г.т Тугулым | 12762 |  |  |  | 12762 |  |  |  |  | Бюджет округа |
| 1.12 Ремонт автомобильной дороги с. Ошкуково - д. Журавлева на участке от ул. Молодежная до перекрестка ул. Павлика Морозова - ул. Калинина (0,31 км) | 1200 |  |  | 600 | 600 |  |  |  |  |  |
| 1.13 Ремонт моста через р. Малый Кармак в с. Мальцево по ул. Декабристов | 9730,8 |  |  | 9730,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 капитальный ремонт ул. Мира, с. Верховино | 6806,4 |  |  |  | 6806,4 |  |  |  |  |  |
| 1.15 капитальный ремонт ул. Филиппова,с Верховино | 14463,6 |  |  |  |  | 14463,6 |  |  |  |  |
| 1.16 ремонт ул. Школьная,с. Трошково | 6604 |  |  |  | 6604 |  |  |  |  |  |
| 1.17 ремонт ул. Мира, с Трошково | 6604 |  |  |  |  | 6604 |  |  |  |  |
| 1.18 ремонт ул. Кирова, п. Ертарский | 14033,5 |  |  |  | 7016,75 | 7016,75 |  |  |  |  |
| 1.19 ремонт ул Карла Маркса, п. Ертарский | 13208 |  |  |  |  |  | 6604 | 6604 |  |  |
| 1.20 ремонт ул Розы Люксембург, п. Ертарский | 13208 |  |  |  |  |  |  |  | 13208 |  |
| 1.21 ремонт ул Калинина, п. Ертарский | 14859 |  |  |  |  |  |  |  | 14859 |  |
| 1.22 капитальный ремонт с обустройством тротуара ул. Насонова, п. Заводоуспенское | 30628,8 |  |  |  | 15314,4 | 15314,4 |  |  |  |  |
| 1.23 капитальный ремонт а/д от ул. Комсомольская до ул. Победы с обустройством тротуара, п. Заводоуспенское | 7487,04 |  |  |  |  |  | 7487,04 |  |  |  |
| 1.24 ремонт ул. Ленина, п. Заводоуспенское | 28892,5 |  |  |  |  | 9630,833 | 9630,833 | 9630,833 |  |  |
| 1.25 ремонт ул. Комсомольская, ул. Пионерская в п. Заводоуспенское | 34671 |  |  |  |  |  |  |  | 34671 |  |
| 1.26 ремонт ул. Школьная от ул Кайгородова до региональной а/д, с. Зубково | 10731,5 |  |  |  | 5365,75 | 5365,75 |  |  |  |  |
| 1.27 ремонт ул. Школьная, п. Луговской | 7429,5 |  |  |  | 7429,5 |  |  |  |  |  |
| 1.28 ремонт ул. 8 Марта, п. Луговской | 10318,75 |  |  |  |  | 5159,375 | 5159,375 |  |  |  |
| 1.29 ремонт улицы от ул Железнодорожная до ул 8 Марта, п. Луговской | 4540,25 |  |  |  |  |  |  | 4540,25 |  |  |
| 1.30 ремонт ул. Центральная, д. Луговая | 11557 |  |  |  | 5778,5 | 5778,5 |  |  |  |  |
| 1.31 ремонт ул Калинина, д. Журавлева | 11557 |  |  |  |  | 11557 |  |  |  |  |
| 1.32 капитальный ремонт с обустройством тротуара участка ул. Школьная от ул. Заводская до ул. Крупская, п. Юшала | 7146,72 |  |  |  |  |  | 7146,72 |  |  |  |
| 1.33 ремонт ул. Заводская, п. Юшала | 4127,5 |  |  |  | 4127,5 |  |  |  |  |  |
| 1.34 ремонт ул. Советская, п. Юшала | 8255 |  |  |  |  | 4127,5 | 4127,5 |  |  |  |
| 1.35 ремонт ул.Кондукторская, п. Юшала | 2476,5 |  |  |  |  |  | 2476,5 |  |  |  |
| 1.36 ремонт ул. Гоголя, п. Юшала | 16510 |  |  |  |  |  | 8255 | 8255 |  |  |
| 1.37 капитальный ремонт ул. Комсомольская, д. Ядрышникова | 15314,4 |  |  |  |  | 15314,4 |  |  |  |  |
| 1.38 капитальный ремонт ул. Октябрьская, д. Ядрышникова | 15314,4 |  |  |  |  |  | 15314,4 |  |  |  |
| 1.39 ремонт ул. Школьная, с. Яр | 3302 |  |  |  |  | 3302 |  |  |  |  |
| 1.40 ремонт ул. Ленина, с. Яр | 18161 |  |  |  |  |  | 9080,5 | 9080,5 |  |  |
| 1.41 ремонт ул. Центральная, с. Мальцево | 24765 |  |  |  | 8255 | 8255 | 8255 |  |  |  |
| 2 Мероприятие «Реконструкция автомобильных дорог» | 1518685 |  |  | 0 | 52856 | 208252,6 | 231641,4 | 110997,6 | 914937,4 | Областной бюджет, бюджет округа |
| 2.1 реконструкция а/д, соединяющей населенные пункты п. Щелконоговский–д. Щелконогова, с реконструкцией моста через реку Айба; | 71355,6 |  |  |  |  |  |  |  | 71355,6 | Областной бюджет |
| 2.2 реконструкция а/д, соединяющей населенный пункт п. Бахметское–автодорога федерального значения 1Р351 «Екатеринбург-Тюмень»; | 105712 |  |  |  | 52856 | 52856 |  |  |  |  |
| 2.3 реконструкция автодороги местного значения с твердым покрытием, соединяющей населенные пункты п. Заводоуспенское–с. Мальцево, с реконструкцией имеющихся на данной автодороге мостов; | 290708 |  |  |  |  |  |  |  | 290708 |  |
| 2.4 реконструкция а/д, соединяющей населенные пункты д. Журавлева–д. Тямкина; | 308679 |  |  |  |  |  |  |  | 308679 | Бюджет округа |
| 2.5 реконструкция а/д, соединяющей населенные пункты д. Чураки–д. Ядрышникова; | 190281,6 |  |  |  |  |  |  |  | 190281,6 |  |
| 2.6 реконструкция а/д, соединяющей населенные пункты д. Ядрышникова–п. Кармак; | 237852 |  |  |  |  | 79284 | 79284 | 79284 |  |  |
| 2.7 реконструкция а/д, соединяющей населенный пункт с. Лучинкино–автодорога федерального значения 1Р351 «Екатеринбург-Тюмень»; | 52856 |  |  |  |  |  | 52856 |  |  |  |
| 2.8 Реконструкция мостового перехода через р. Пышму на км 14+805 а/д «Подъезд к р.п.Юшапа - п.Ертарский от км 245+855 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень» | * |  |  | * |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 реконструкция ул. Пушкина в п.г.т Тугулым с обустройством тротуара | 21142,4 |  |  |  |  | 21142,4 |  |  |  |  |
| 2.10 реконструкция ул. Войкова в п.г.т Тугулым с обустройством тротуара | 63427,2 |  |  |  |  |  | 31713,6 | 31713,6 |  |  |
| 2.11 реконструкция ул. Комсомольская в п.г.т Тугулым с обустройством тротуара | 16913,92 |  |  |  |  | 16913,92 |  |  |  |  |
| 2.12 реконструкция ул. Советская в п.г.т Тугулым с обустройством твердого покрытия и тротуара | 53913,12 |  |  |  |  |  |  |  | 53913,12 |  |
| 2.13 реконструкция ул. Пионерская от ул. Советская до Тугулымской ЦРБ, п.г.т Тугулым | 47041,84 |  |  |  |  | 23520,92 | 23520,92 |  |  |  |
| 2.14 реконструкция ул Победы п Тугулым | 23124,5 |  |  |  |  |  | 23124,5 |  |  |  |
| 2.15 реконструкция с обустройством твердого покрытия и тротуара ул. Железнодорожная на участке от ул. Октябрьская до ул. Тугулымская, п. Луговской | 14535,4 |  |  |  |  | 14535,4 |  |  |  |  |
| 2.16 реконструкция с обустройством твердого покрытия, ул. Октябрьская, п. Луговской | 21142,4 |  |  |  |  |  | 21142,4 |  |  |  |
| 3 Мероприятие «Содержание автомобильных дорог» | 158 712,50 |  |  | 14 674,00 | 15 260,80 | 15 422,50 | 16 193,60 | 16 193,60 | 80 968,00 | бюджет округа |
| 3.1 Содержание а/д Ядрышниковская сельская управа | 7 839,00 |  |  | 1 514,20 | 1 574,80 | 568,9 | 597,3 | 597,3 | 2986,5 | Бюджет округа |
| 3.2 Содержание а/д Зубковская сельская управа | 4 457,30 |  |  | 632,7 | 658 | 379,2 | 398,2 | 398,2 | 1991 |  |
| 3.3 Содержание а/д Двинская сельская управа | 7 933,00 |  |  | 784,2 | 815,5 | 758,5 | 796,4 | 796,4 | 3982 |  |
| 3.4 Содержание а/д Мальцевская сельская управа | 8 208,80 |  |  | 919,4 | 956,1 | 758,5 | 796,4 | 796,4 | 3982 |  |
| 3.5 Содержание а/д Ертарская поселковая управа | 4 534,60 |  |  | 670,6 | 697,4 | 379,2 | 398,2 | 398,2 | 1991 |  |
| 3.6 Содержание а/д Набережная сельская управа | 8 491,80 |  |  | 540,8 | 562,4 | 884,9 | 929,1 | 929,1 | 4645,5 |  |
| 3.7 Содержание а/д Яровская сельская управа | 5 475,50 |  |  | 614,1 | 638,7 | 505,7 | 531 | 531 | 2655 |  |
| 3.8 Содержание а/д Заводоуспенская поселковая управа | 9 658,20 |  |  | 594,9 | 618,7 | 1 011,30 | 1 061,90 | 1061,9 | 5309,5 |  |
| 3.9 Содержание а/д Юшалинская поселковая управа | 9 126,30 |  |  | 1 110,30 | 1 154,70 | 821,7 | 862,8 | 862,8 | 4314 | Бюджет округа |
| 3.10 Содержание а/д Луговская поселковая управа | 6 601,90 |  |  | 649 | 674,9 | 632,1 | 663,7 | 663,7 | 3318,5 |  |
| 3.11 Содержание а/д Тугулымская поселковая управа | 81 060,90 |  |  | 6 103,00 | 6 347,20 | 8 216,80 | 8 627,70 | 8627,7 | 43138,5 |  |
| 3.12 Содержание а/д Верховинская сельская управа | 5 325,20 |  |  | 540,8 | 562,4 | 505,7 | 530,9 | 530,9 | 2654,5 |  |
| 3.13 Содержание а/д Ошкуковская сельская управа | 7 839,00 |  |  | 1 514,20 | 1 574,80 | 568,9 | 597,3 | 597,3 | 2986,5 |  |
| 4 Мероприятие «Текущий ремонт автомобильных дорог местного значения» | 219291,1 |  |  | 23113,6 | 21797,5 | 21797,5 | 21797,5 | 21797,5 | 108987,5 | Бюджет округа |
| 4.1 Текущий ремонт а/д Ядрышниковская сельская управа | 147291,1 |  |  | 15913,6 | 14597,5 | 14597,5 | 14597,5 | 14597,5 | 72987,5 | Бюджет округа |
| 4.2 Текущий ремонт а/д Зубковская сельская управа | 6000 |  |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3000 |  |
| 4.3 Текущий ремонт а/д Двинская сельская управа | 6000 |  |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3000 |  |
| 4.4 Текущий ремонт а/д Мальцевская сельская управа | 6000 |  |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3000 |  |
| 4.5 Текущий ремонт а/д Ертарская поселковая управа | 6000 |  |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3000 |  |
| 4.6 Текущий ремонт а/д Набережная сельская управа | 6000 |  |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3000 |  |
| 4.7 Текущий ремонт а/д Яровская сельская управа | 6000 |  |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3000 |  |
| 4.8 Текущий ремонт а/д Заводоуспенская поселковая управа | 6000 |  |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3000 |  |
| 4.9 Текущий ремонт а/д Юшалинская поселковая управа | 6000 |  |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3000 |  |
| 4.10 Текущий ремонт а/д Луговская поселковая управа | 6000 |  |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3000 |  |
| 4.11 Текущий ремонт а/д Тугулымская поселковая управа | 6000 |  |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3000 |  |
| 4.12 Текущий ремонт а/д Верховинская сельская управа | 6000 |  |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3000 |  |
| 4.13 Текущий ремонт а/д Ошкуковская сельская управа | 6000 |  |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3000 |  |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Мероприятие «Обустройство остановок общественного транспорта (в т.ч.: установка павильонов, дорожных знаков, обустройство пешеходного перехода и освещения)» | 8800 |  |  | 0 | 4600 | 2600 | 1600 | 0 | 0 | Бюджет округа, федеральный бюджет |
| 1.1 обустройство остановочных пунктов на а/д М-12: Поворот на Юшалу, Поворот на Бахметское, Поворот на Журалеву, Поворот на Тугулым, Поворот на Колобову, Поворот на Лучинкину , Поворот на Кармак | 2800 |  |  |  | 1400 | 1400 |  |  |  | Федеральный бюджет |
| 1.2 обустройство остановочных пунктов на а/д 65К-0003390: Поворот на Полуденку, Ошкуково, Журавлева | 1200 |  |  |  | 1200 |  |  |  |  | бюджет округа |
| 1.3 обустройство остановочных пунктов на а/д 65К-0003380: Потаскуева, Ертарский-1, Ертарский-2 | 1200 |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |
| 1.4 обустройство остановочных пунктов на а/д 65К-2901000 - Луговая, на а/д 65К-0003400 - Поворот на Цепошникову, на а/д 65К-003410 - Колобова, на а/д 65К-0003420 - Дубровино | 1600 |  |  |  |  |  | 1600 |  |  |  |
| 1.5 обустройство остановочных пунктов в п.г.т Тугулым: ул. Ленина, Центральная площадь, Магазин Ермак, Магазин Доброцен, ул. Полевая | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |
| 2 Мероприятие «Строительство автобусной станции в п. Луговской вместимостью 30 человек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет, бюджет округа |
| 3 Мероприятие «Создание маршрутов наземного транспорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет округа |
| 3.1. р. п. Тугулым–п. Юшала–с. Яр–п. Луговской–р. п. Тугулым. Протяженность данного маршрута составит: 73.8 км; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет округа |
| 3.2. р. п. Тугулым–с. Ошкуково–д. Тямкина–д. Чураки–д. Дубровина–д. Полушина– с. Верховино–п. Кармак–д. Ядрышникова–д. Юшкова–д. Колобова– р. п. Тугулым. Протяженность маршрута составит: 100.7 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. р. п. Тугулым– п. Туринская Слобода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Мероприятие «Содержание и ремонт линий электроосвещения» | 34 766,40 |  | 4 664,10 |  | 4 850,20 | 3 024,30 | 3 175,40 | 3 175,40 | 15 877,00 | Бюджет округа |
| 1.1 Содержание и ремонт линий электроосвещения Ядрышниковская сельская управа | 1 091,90 |  | 173,1 |  | 180 | 88,5 | 92,9 | 92,9 | 464,5 | Бюджет округа |
| 1.2 Содержание и ремонт линий электроосвещения Зубковская сельская управа | 1 745,40 |  | 519,2 |  | 539,9 | 82,2 | 86,3 | 86,3 | 431,5 |  |
| 1.3 Содержание и ремонт линий электроосвещения Двинская сельская управа | 1 074,40 |  | 216,3 |  | 225 | 75,9 | 79,6 | 79,6 | 398 |  |
| 1.4 Содержание и ремонт линий электроосвещения Мальцевская сельская управа | 1 909,80 |  | 108,2 |  | 112,5 | 202,3 | 212,4 | 212,4 | 1062 | Бюджет округа |
| 1.5 Содержание и ремонт линий электроосвещения Ертарская поселковая управа | 1 295,10 |  | 324,5 |  | 337,5 | 75,9 | 79,6 | 79,6 | 398 |  |
| 1.6 Содержание и ремонт линий электроосвещения Набережная сельская управа | 1 339,20 |  | 346,1 |  | 360 | 75,9 | 79,6 | 79,6 | 398 |  |
| 1.7 Содержание и ремонт линий электроосвещения Яровская сельская управа | 4 221,70 |  | 517,2 |  | 537,9 | 379,2 | 398,2 | 398,2 | 1991 |  |
| 1.8 Содержание и ремонт линий электроосвещения Заводоуспенская поселковая управа | 1 804,00 |  | 108,2 |  | 112,5 | 189,6 | 199,1 | 199,1 | 995,5 |  |
| 1.9 Содержание и ремонт линий электроосвещения Юшалинская поселковая управа | 1 955,50 |  | 182,7 |  | 189,5 | 189,6 | 199,1 | 199,1 | 995,5 |  |
| 1.10 Содержание и ремонт линий электроосвещения Луговская поселковая управа | 2 773,30 |  | 324,5 |  | 337,5 | 252,8 | 265,5 | 265,5 | 1327,5 |  |
| 1.11 Содержание и ремонт линий электроосвещения Тугулымская поселковая управа | 10 709,20 |  | 865,3 |  | 899,9 | 1 071,10 | 1 124,70 | 1124,7 | 5623,5 |  |
| 1.12 Содержание и ремонт линий электроосвещения Верховинская сельская управа | 1 937,80 |  | 432,6 |  | 449,9 | 126,4 | 132,7 | 132,7 | 663,5 |  |
| 1.13 Содержание и ремонт линий электроосвещения Ошкуковская сельская управа | 2 909,10 |  | 546,2 |  | 568,1 | 214,9 | 225,7 | 225,7 | 1128,5 |  |
| 2 Мероприятие «Обустройство тротуаров» | 37773,35 |  | 0 |  | 0 | 20204,35 | 8784,5 | 8784,5 | 0 | Бюджет округа |
| 2.1 обустройство тротуара на ул. Совхозная, с. Верховино | 17569 |  |  |  |  |  | 8784,5 | 8784,5 |  | Бюджет округа |
| 2.2 обустройство тротуара на участке ул. Филиппова от ул. Совхозная до ул. Ленина, с. Верховино | 10541,4 |  |  |  |  | 10541,4 |  |  |  |  |
| 2.3 обустройство тротуара на ул. Садовая от ул. Крупской до ул. Школьная, п. Юшала | 9662,95 |  |  |  |  | 9662,95 |  |  |  |  |
| Мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Мероприятие «Разработка ПОДД для улиц населенных пунктов» | 3250 |  | - |  | 3250 | - | - | - | - | Бюджет округа |
| 2 Мероприятие «Установка ТСОДД в соответствии с ПОДД» | ** |  |  |  |  | ** |  |  |  | Бюджет округа |
| Мероприятия по развитию сети дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Мероприятие «Строительство автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» | 2139698,9 |  | 0 |  | 419191,4 | 112999,4 | 112999,4 | 112999,4 | 1381509 | Областной бюджет, бюджет округа |
| 1.1 строительство автодороги местного значения с твердым покрытием, соединяющей населенные пункты п. Заводоуспенское–п. Чаплык (Тюменский район); | 255160 |  |  |  |  |  |  |  | 255160 | Областной бюджет |
| 1.2 строительство автодороги местного значения с твердым покрытием, соединяющей населенные пункты д. Тямкина–автодорога, соединяющая с. Ошкуково и д. Щелконогова; | 561352 |  |  |  |  |  |  |  | 561352 |  |
| 1.3 строительство автодороги местного значения с твердым покрытием, соединяющей населенные пункты п. Щелконоговский–д. Дубровина; | 1016994,8 |  |  |  | 112999,4 | 112999,4 | 112999,4 | 112999,4 | 564997,1 |  |
| 1.4 строительство автомобильного моста через р. Пышма в с. Яр; | * |  |  |  |  |  |  |  | * | Бюджет округа |
| 1.5 строительство путепровода через железнодорожную магистраль на автодороге местного значения вблизи п. ж/д ст. Тугулым; | * |  |  |  |  | * | * | * |  | Областной бюджет, бюджет округа |
| 1.6 Строительство Подходы к мостовому сооружению через р. Пышма на а/д «Подъезд к р.п.Юшапа - п.Ертарский от км 245+855 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень» (0,6 км), 2026 г | * |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 1.7 Строительство а/д с. Зубково - д. Ермакова | 306192 |  |  |  | 306192 |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Мероприятие «строительство комплекса зданий и сооружений объектов дорожного сервиса (АЗС, СТО, кафе, магазины, и т.п.): д. Луговая, с. Верховино, д. Гилева» | * |  | * |  | * | * | * | * | * | Внебюджетные источники |
| Всего по программе | 5427222,5 |  | 75778,3 |  | 728213,2 | 646727,9 | 630617,4 | 443746,7 | 2902139 |  |

* Принимается в соответствии с проектно-сметной документацией

** Принимается в соответствии с проектами организации дорожного движения

Примечание: Точный объем капитальных вложений в реализацию мероприятий на период 2024-2033гг. будет определен посредством принятия и утверждения финансирования в бюджетах соответствующего уровня на основании разработанной проектно-сметной документации по объектам.

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств бюджета округа, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации программы, цели (задачи) определяются по формуле:

E - эффективность реализации программы, цели (задачи), процентов;

Fi - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Ni - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программой;

n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий программы значений целевых показателей (индикаторов) программы эффективность реализации программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

высокий (E 95%);

удовлетворительный (E 75%);

неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета округа, ресурсного обеспечения программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий программы в разрезе источников и направлений финансирования.

Уровень исполнения финансирования программы в целом определяется по формуле:

Уэф = Фф/Фп, где:

Уэф - уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

Фф - фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

Фп - плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс.рублей.

Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

высокий (Уэф 95%);

удовлетворительный (Уэф 75%);

неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

Таблица7.1

Оценка эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

| Цель программы | Задачи программы | Предусмотренные мероприятия | Оценка социально-экономической эффективности |
| --- | --- | --- | --- |
| Развитие транспортной инфраструктуры по видам транспорта | Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение пассажирооборота, товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике | - Реконструкция автомобильных дорог - Ремонт автомобильных дорог - Содержание автомобильных дорог - Текущий ремонт автомобильных дорог - Обустройство остановочных пунктов наземного транспорта - Строительство автостанции | Увеличение скорости движения, снижение времени в пути, снижение вероятности ДТП, улучшение качества обслуживания территорий, снижение износа улично-дорожной сети |
| Развитие инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб | Предоставление качественных услуг населению, повышение обеспеченности населения объектами транспортной инфраструктуры | - Реконструкция автомобильных дорог - Ремонт автомобильных дорог - Содержание автомобильных дорог - Текущий ремонт автомобильных дорог | Увеличение доступности эффективности грузопотока транспортной инфраструктуры |
| Развитие инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | Обеспечение условия для пешеходного передвижения населения, повышение безопасности дорожного движения | - Содержание системы уличного освещения - Обустройство тротуаров | Снижение времени в пути пешеходам, снижение вероятности ДТП с участием пешеходов |
| Организация дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения | Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы | - Реконструкция автомобильных дорог - Ремонт автомобильных дорог - Содержание системы уличного освещения - Обустройство остановочных пунктов - Установка ТСОДД в соответствии с ПОДД - Обустройство тротуаров | Снижение вероятности ДТП снижение загрузки улично- дорожной сети |
| Развитие сети дорог | Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности,развитие в соответствии странспортным спросом, развитиетранспортной инфраструктуры,сбалансированное сградостроительной деятельностью,повышение качества содержаниятранспортной инфраструктуры,снижение уровня износа объектовтранспортной инфраструктуры | - Строительство автомобильных дорог | Расширение транспортных связей муниципального образования, повышение инвестиционной привлекательности повышение эффективности транспортного обслуживания и снижения издержек |

8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ТУГУЛЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Важнейшим элементом экономического механизма стимулирования инвестиций является создание условий роста инвестиционной активности.

В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» (утвержденный распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 1336-р) было включено мероприятие по установлению обязанности органов местного самоуправления утверждать программы развития транспортной и социальной инфраструктуры (далее также – Программы) в 6- месячный срок с даты утверждения генеральных планов. Сегодня, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного самоуправления муниципального округов области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

Сегодня, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного самоуправления муниципального округа в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального округа.

Реализация генерального плана округа осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены в том числе программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований.

Следует отметить, что разработка и утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального округа, по общему правилу, относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального округа в области градостроительной деятельности (в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 Требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050). В то же время, разработка и утверждение таких программ в отношении муниципального округа, по общим правилам, должна обеспечиваться органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального округа – документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры муниципального округа, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального округа, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Положения Градостроительного кодекса РФ и существование отдельных Требований указывает на то, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры по своему статусу не идентична муниципальной программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере транспортной инфраструктуры.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов.

Программы имеют высокое значение для планирования реализации документов территориального планирования. Следует отметить, что сроки разработки и утверждения Программ связаны со сроками утверждения генерального плана. Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального округа подлежат утверждению в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответствующих муниципальных образований. В связи с этим, представляется целесообразным организовывать разработку проекта Программы в составе единого комплексного проекта управления развитием территории муниципального округа, в который также входит и разработка генерального плана.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры округа являются:

применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Камчатского края, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры округа в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов;

разработка предложений для региональных исполнительных органов власти, связанных с развитием объектов транспортной инфраструктуры муниципального округа, в состав плана экономики области.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие:

конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом.

Развитие транспорта на территории ЗАТО должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти.

Транспортная система муниципального округа является элементом транспортной системы Свердловской области, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджета края. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры.

Высокая потребность в развитии транспортной инфраструктуры и бюджетные ограничения в части финансирования требуют расширения использования внебюджетных источников для финансирования развития транспортной инфраструктуры, в том числе заемных средств.

Для обеспечения возможности реализации предлагаемых в составе программы мероприятий (инвестиционных проектов) необходимо решение приоритетной задачи институциональных преобразований: разработка нормативной правовой базы, обеспечивающей четкое законодательное распределение прав, ответственности и рисков между государством и инвестором, а также определение приоритетных сфер применения государственно-частного партнерства в сфере дорожного хозяйства, в том числе совершенствование законодательства, регулирующего вопросы инвестиционной деятельности в сфере дорожного хозяйства, осуществляемой в форме капитальных вложений.

Приложение 1

Перечень дорог местного значения Тугулымского муниципального округа

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Общая протяженность (км) | Категория автомобильных дорог | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | д. Ядрышникова |  |  |  |
| 1 | ул. Комсомольская | 0,9 | 4 | асфальт |
| 2 | ул. Юбилейная | 0,43 | 5 | грунтовая |
| 3 | ул. Юбилейная | 0,47 | 4 | щебень |
| 4 | ул. Северная | 0,6 | 5 | грунтовая |
| 5 | ул. Советская | 1,0 | 5 | грунтовая |
| 6 | ул. Молодежная | 0,8 | 5 | грунтовая |
| 7 | ул. Октябрьская | 0,9 | 5 | грунтовая |
| 8 | ул. Лесная | 0,35 | 5 | грунтовая |
| 9 | ул. Озерная | 0,3 | 5 | грунтовая |
| 10 | участок дороги от ул. Комсомольская до ферм | 0,45 | 5 | грунтовая |
| 11 | участок дороги от населенного пункта до кладбища | 0,6 | 5 | грунтовая |
| 12 | участок дороги от населенного пункта до кладбища | 0,4 | 4 | щебень |
| 13 | переулок, между домами 48 и 50 по ул. Октябрьская | 0,06 | 5 | грунтовая |
| 14 | переулок, между домами 46 и 50 по ул. Октябрьская | 0,053 | 5 | грунтовая |
|  | д. Юшкова |  |  |  |
| 15 | ул. Октябрьская | 1,2 | 5 | грунтовая |
| 16 | ул. Восточная | 0,4 | 5 | грунтовая |
| 17 | ул. Заречная | 0,14 | 5 | грунтовая |
| 18 | ул. Заречная | 0,66 | 4 | щебень |
| 19 | ул. 8 Марта | 0,6 | 5 | грунтовая |
| 20 | пер. Школьный | 0,2 | 5 | грунтовая |
| 21 | участок дороги от центра д. Юшкова до трассы | 0,5 | 5 | грунтовая |
|  | д. Чураки |  |  |  |
| 22 | ул. Первомайская | 0,65 | 5 | грунтовая |
| 23 | ул. Школьная | 0,55 | 5 | грунтовая |
| 24 | ул. Пионерская | 0,3 | 5 | грунтовая |
|  | с. Верховино |  |  |  |
| 25 | ул. Ленина | 1,5 | 4 | асфальт |
| 26 | ул. Заречная | 1,5 | 4 | асфальт |
| 27 | ул. Филиппова | 0,85 | 4 | асфальт |
| 28 | ул. Совхозная | 1 | 4 | асфальт |
| 29 | ул. Строителей | 0,5 | 4 | асфальт |
| 30 | ул. 50 лет Октября | 0,4 | 4 | асфальт |
| 31 | ул. Садовая | 0,7 | 4 | асфальт |
| 32 | ул. 70 лет Октября | 0,5 | 4 | асфальт |
| 33 | ул. Юбилейная | 0,4 | 4 | асфальт |
| 34 | ул. 40 лет Октября | 0,4 | 4 | щебень |
| 35 | ул. Некрасова | 0,4 | 4 | щебень |
| 36 | ул. Нагорная | 0,4 | 4 | щебень |
| 37 | ул. Полевая | 0,5 | 4 | щебень |
| 38 | ул. Мира | 0,4 | 4 | щебень |
| 39 | ул. 60 лет Октября | 0,4 | 4 | щебень |
| 40 | ул. Молодежная | 0,4 | 4 | щебень |
| 41 | ул. Кирпичная | 0,7 | 5 | грунтовая |
| 42 | Дорога до кладбища с Верховино | 0,2 | 5 | грунтовая |
| 43 | Дорога через мост на р. М.Кармак от ул. Филиппова до ул. Заречная | 0,5 | 5 | грунтовая |
| 44 | Дорога через пешеходный мост на р. М.Кармак от остановки электропоезда 2102 км до ул. Заречная | 0,2 | 5 | грунтовая |
| 45 | Дорога от ул. Ленина до остановки электропоезда 2102 км | 0,4 | 4 | щебень |
| 46 | Дорога к пожарному водоему с. Верховино (пруд р. М.Кармак) | 0,3 | 5 | грунтовая |
| 47 | Улица Олимпийская с. Верховино | 0,4 | 5 | грунтовая |
| 48 | Дорога до ул. ж/д дома с. Верховино | 0,4 | 5 | грунтовая |
| 49 | Подъезд к пешеходному переходу через реку Малый Кармак, с. Верховино, ул. Ленина, д. 28 на ул. Заречная | 0,2 | 5 | грунтовая |
| 50 | Подъезд к пешеходному переходу через реку Малый Кармак, с. Верховино, ул. Филиппова, д. 1 на ул. Заречная | 0,2 | 5 | грунтовая |
| 51 | Переулок в с. Верховино, между ул. 60 лет Октября, д. 8 и ул. Мира, д. 7 | 0,1 | 5 | грунтовая |
| 52 | Переулок в с. Верховино, ул. Ленина, между д. 45 и д.47 | 0,1 | 5 | грунтовая |
|  | д. Полушина |  |  |  |
| 53 | ул. Центральная | 0,4 | 4 | асфальт |
| 54 | ул. Клубная | 0,8 | 4 | асфальт |
| 55 | ул. Школьная | 0,3 | 4 | щебень |
| 56 | ул. Дачная | 0,3 | 5 | грунтовая |
| 57 | ул. Лесная | 0,3 | 5 | грунтовая |
| 58 | Дорога к пожарному водоему д. Полушина | 0,2 | 5 | грунтовая |
| 59 | Улица Южная д. Полушина | 0,2 | 5 | грунтовая |
| 60 | Подъезд к кладбищу д. Полушина, расположенный в западном направлении от автодороги д. Полушина - д. Дубровина | 0,6 | 5 | грунтовая |
|  | д. Дубровина |  |  |  |
| 61 | ул. Центральная | 1 | 5 | грунтовая |
| 62 | ул. Полевая | 0,5 | 5 | грунтовая |
| 63 | ул. Заречная | 0,6 | 5 | грунтовая |
| 64 | ул. Нагорная | 0,4 | 5 | грунтовая |
| 65 | ул. Набережная | 0,5 | 5 | грунтовая |
| 66 | ул. Хуторная | 0,3 | 5 | грунтовая |
| 67 | ул. Береговая | 0,2 | 5 | грунтовая |
| 68 | Подъезд к кладбищу д. Дубровина, расположенный в восточном направлении от автодороги д. Полушина - д. Дубровина | 2 | 5 | грунтовая |
| 69 | Переулок в д. Дубровина, между ул. Заречная, д. 7а и ул. Полевая, д. 6 | 0,1 | 5 | грунтовая |
| 70 | Переулок в д. Дубровина, между ул. Заречная, д. 15 и ул. Полевая, д. 17 | 0,1 | 5 | грунтовая |
|  | п. Луговской |  |  |  |
| 71 | ул. Восточная | 1,35 | 5 | грунтовая |
| 72 | Гагарина | 0,65 | 5 | грунтовая |
| 73 | Железнодорожная | 0,75 | 5 | грунтовая |
| 74 | Заводская | 0,4 | 5 | грунтовая |
| 75 | Заречная | 1,45 | 5 | грунтовая |
| 76 | Клубная | 0,6 | 5 | грунтовая |
| 77 | Комсомольская | 1,1 | 5 | грунтовая |
| 78 | Красноармейская | 0,35 | 5 | грунтовая |
| 79 | Лесная | 0,2 | 5 | грунтовая |
| 80 | Луговая | 0,5 | 5 | грунтовая |
| 81 | Мира | 0,2 | 5 | грунтовая |
| 82 | Молодежная | 0,65 | 5 | грунтовая |
| 83 | Машиностроителей | 0,75 | 5 | грунтовая |
| 84 | Набережная | 0,95 | 5 | грунтовая |
| 85 | Озерная | 1,2 | 5 | грунтовая |
| 86 | Октябрьская | 0,8 | 5 | грунтовая |
| 87 | Первомайская | 1,2 | 5 | грунтовая |
| 88 | Пионерская | 0,3 | 5 | грунтовая |
| 89 | Пролетарская | 1,2 | 5 | грунтовая |
| 90 | Пышминская | 0,3 | 5 | грунтовая |
| 91 | Садовая | 0,9 | 5 | грунтовая |
| 92 | Советская | 0,45 | 5 | грунтовая |
| 93 | Строителей | 0,85 | 5 | грунтовая |
| 94 | Тугулымская | 0,5 | 4 | асфальт |
| 95 | Тугулымская | 0,4 | 5 | грунтовая |
| 96 | Энергетиков | 0,4 | 5 | грунтовая |
| 97 | Школьная | 0,9 | 5 | грунтовая |
| 98 | 8 Марта | 1,25 | 5 | грунтовая |
| 99 | переулки | 1,95 | 5 | грунтовая |
| 100 | переулок, между д.-10 и 12 от ул. Молодежная до ул. Садовой между домами 41 и 43 | 0,277 | 5 | грунтовая |
| 101 | переулок, между домами 17 и 19 от ул. Молодежная до ул. Гагарина | 0,106 | 5 | грунтовая |
| 102 | переулок, между домами 9 и 11 от ул. Гагарина до ул. Луговая | 0,1 | 5 | грунтовая |
| 103 | переулок, между домами 30 и 34 от ул. Садовая до ул. Озерная | 0,142 | 5 | грунтовая |
| 104 | переулок, между домами 2 и 4 от ул. Комсомольская до ул. Пролетарская | 0,14 | 5 | грунтовая |
| 105 | переулок, между домами 10 и 12 от ул. Пролетарская до ул. Октябрьская | 0,135 | 5 | грунтовая |
| 106 | переулок, между домами 12 и 14 от ул. Набережная до ул. Октябрьская | 0,08 | 5 | грунтовая |
| 107 | переулок, между зданиями 23 и 27 от ул. Тугулымская до ул.8 Марта | 0,197 | 5 | грунтовая |
| 108 | переулок, от ул. Тугулымская, д. 97 до ул. Строителей, д. 27 | 0,166 | 5 | грунтовая |
| 109 | переулок, между домами 7 и 9 от ул. Строителей до ул. Машиностроителей, | 0,104 | 5 | грунтовая |
| 110 | переулок, между зданиями 2 и 1 от ул. Энергетиков до ул. Мира | 0,129 | 5 | грунтовая |
| 111 | переулок, между домами 12 и 14 от ул. 8 Марта до ул. Восточная | 0,127 | 5 | грунтовая |
| 112 | переулок, между домами 28 и 30 от ул. 8 Марта до ул. Восточная | 0,165 | 5 | грунтовая |
| 113 | автомобильная дорога по кладбищу | 1,8 | 5 | грунтовая |
| 114 | дорога до кладбища от конца ул. Озерной | 1,8 | 5 | грунтовая |
| 115 | переулок-презд между д. 76/2 и 78/1 ул. Тугулымская | 0,1165 | 5 | грунтовая |
| 116 | переулок-презд между д. 78/2 и 80/1 ул. Тугулымская | 0,082 | 5 | грунтовая |
|  | п. Юшала |  |  |  |
| 117 | Ленина | 2 | 4 | Асфальт |
| 118 | Дзержинского | 0,6 | 5 | Грунтовая |
| 119 | Некрасова | 0,6 | 4 | Щебень |
| 120 | Рабочая | 1 | 5 | Грунтовая |
| 121 | 8 Марта | 0,6 | 5 | Грунтовая |
| 122 | Южная | 0,5 | 5 | Грунтовая |
| 123 | Малая | 0,4 | 5 | Грунтовая |
| 124 | Майская | 4 | 5 | Грунтовая |
| 125 | Яровская | 1,3 | 5 | Грунтовая |
| 126 | Новостроящая | 1,1 | 5 | Грунтовая |
| 127 | Круглая | 0,6 | 5 | Грунтовая |
| 128 | Пролетарская | 1,6 | 5 | Грунтовая |
| 129 | Базарная | 1 | 5 | Грунтовая |
| 130 | Войкова | 0,1 | 5 | Грунтовая |
| 131 | Хохрякова | 0,8 | 5 | Грунтовая |
| 132 | Гоголя | 0,5 | 5 | Грунтовая |
| 133 | Гоголя | 1,5 | 4 | Щебень |
| 134 | Калинина | 1 | 5 | Грунтовая |
| 135 | К. Маркса | 0,7 | 5 | Грунтовая |
| 136 | Железнодорожная | 1,2 | 5 | Грунтовая |
| 137 | Клубная | 1,1 | 5 | Грунтовая |
| 138 | Фрунзе | 0,2 | 5 | Грунтовая |
| 139 | Маяковского | 0,6 | 4 | Щебень |
| 140 | Кондукторская | 0,3 | 5 | Грунтовая |
| 141 | Строителей | 0,6 | 5 | Грунтовая |
| 142 | Крупская | 1,5 | 5 | Грунтовая |
| 143 | Кирова | 0,6 | 5 | Грунтовая |
| 144 | Лермонтова | 1,1 | 5 | Грунтовая |
| 145 | Пушкина | 0,8 | 5 | Грунтовая |
| 146 | Северная | 0,5 | 5 | Грунтовая |
| 147 | Северная | 1 | 4 | Щебень |
| 148 | Садовая | 0,8 | 4 | Щебень |
| 149 | Заозерная | 0,8 | 5 | Грунтовая |
| 150 | Пионерская | 0,8 | 4 | Щебень |
| 151 | Чкалова | 0,6 | 5 | Грунтовая |
| 152 | Энгельса | 0,6 | 5 | Грунтовая |
| 153 | Лесная | 0,6 | 5 | Грунтовая |
| 154 | Советская | 1 | 4 | Щебень |
| 155 | Школьная | 0,1 | 4 | Щебень |
| 156 | Школьная | 0,9 | 4 | Асфальт |
| 157 | Мира | 1 | 4 | Щебень |
| 158 | Ломоносова | 0,9 | 4 | Асфальт |
| 159 | Свердлова | 0,6 | 5 | Грунтовая |
| 160 | Чапаева | 0,3 | 5 | Грунтовая |
| 161 | Чехова | 0,6 | 5 | Грунтовая |
| 162 | Заводская | 0,5 | 4 | Щебень |
| 163 | Марковская | 0,3 | 5 | Грунтовая |
| 164 | Западная | 1,5 | 5 | Грунтовая |
| 165 | Куйбышева | 0,4 | 5 | Грунтовая |
| 166 | Горького | 0,4 | 5 | Грунтовая |
| 167 | Жданова | 0,4 | 5 | Грунтовая |
| 168 | Бажова | 0,5 | 5 | Грунтовая |
| 169 | переулок Комсомольский | 1 | 5 | Грунтовая |
| 170 | переулок Лесной | 0,5 | 5 | Грунтовая |
| 171 | переулок Маяковский | 1 | 5 | Грунтовая |
| 172 | переулок Клубный | 0,7 | 5 | Грунтовая |
| 173 | переулок Кировский | 0,3 | 5 | Грунтовая |
| 174 | переулок Ворошиловский | 0,5 | 5 | Грунтовая |
| 175 | переулок Объездной | 1 | 5 | Грунтовая |
| 176 | на кладбище | 1,23 | 5 | Грунтовая |
|  | п. Ертарский |  |  |  |
| 177 | Ширшева | 1,2 | 5 | грунтовая |
| 178 | Чкалова | 1,2 | 5 | грунтовая |
| 179 | Советская | 1,1 | 4 | асфальт |
| 180 | Некрасова | 0,8 | 5 | грунтовая |
| 181 | Школьная | 1,1 | 5 | грунтовая |
| 182 | Д-Бедного | 1,3 | 5 | грунтовая |
| 183 | К-Пахарь | 1,3 | 5 | грунтовая |
| 184 | Пулеметная | 1,9 | 5 | грунтовая |
| 185 | 8 Марта | 0,7 | 5 | грунтовая |
| 186 | Чернышевского | 0,4 | 5 | грунтовая |
| 187 | М-Горького | 0,5 | 5 | грунтовая |
| 188 | Безымянная | 0,6 | 5 | грунтовая |
| 189 | Зеленая | 0,4 | 5 | грунтовая |
| 190 | Пионерская | 1,1 | 5 | грунтовая |
| 191 | Октябрьская | 0,8 | 5 | грунтовая |
| 192 | Первомайская | 1,3 | 5 | грунтовая |
| 193 | Р-Люксенбург | 1,6 | 5 | грунтовая |
| 194 | К-Маркса | 1,134 | 5 | грунтовая |
| 195 | К-Маркса | 0,466 | 4 | щебень |
| 196 | Пушкина | 1 | 5 | грунтовая |
| 197 | Ленина | 1,6 | 5 | грунтовая |
| 198 | Кирова | 1,7 | 5 | грунтовая |
| 199 | Калинина | 1,8 | 5 | грунтовая |
| 200 | Нагорная | 0,7 | 5 | грунтовая |
| 201 | Набережная | 0,8 | 5 | грунтовая |
| 202 | Чайковская | 0,7 | 5 | грунтовая |
| 203 | Гаражная | 0,7 | 5 | грунтовая |
| 204 | ж/д- дома | 0,3 | 5 | грунтовая |
| 205 | пер. Островского | 0,9 | 5 | грунтовая |
| 206 | пер. Новый | 0,3 | 5 | грунтовая |
| 207 | пер. Восточный | 0,5 | 5 | грунтовая |
| 208 | пер. Западный | 0,5 | 5 | грунтовая |
|  | д. Потаскуева |  |  |  |
| 209 | К-Пахарь | 0,8 | 4 | асфальт |
| 210 | Ленина | 0,74 | 5 | грунтовая |
| 211 | Ленина | 0,16 | 4 | щебень |
| 212 | 8 Марта | 0,7 | 5 | грунтовая |
| 213 | Береговая | 0,3 | 5 | грунтовая |
| 214 | на кладбище | 0,5 | 5 | грунтовая |
|  | с. Зубково |  |  |  |
| 215 | Шанауры | 1 | 5 | грунтовая |
| 216 | Школьная | 2,626 | 4 | щебень |
| 217 | Школьная | 0,36 | 4 | асфальт |
| 218 | Школьная | 0,374 | 3 | асфальто-бетон |
| 219 | Кайгородова | 2,2 | 4 | щебень |
| 220 | Кайгородова | 0,8 | 4 | асфальт |
| 221 | Дуганова | 1,5 | 5 | грунтовая |
| 222 | Дуганова | 0,5 | 5 | грунтовая |
| 223 | Молодежная | 0,5 | 4 | асфальт |
| 224 | Молодежная | 0,5 | 4 | щебень |
| 225 | переулок между ул. Дугановой от д. 14 до ул. Кайгородовой, д. 46 | 0,3 | 5 | грунтовая |
| 226 | переулок ул. Шанауры от д. 1 до д. 3 | 0,1 | 5 | грунтовая |
| 227 | переулок ул. Шанауры, от д. 22 до д. 18 | 0,1 | 5 | грунтовая |
| 228 | дорога на кладбище в северном направлении от с. Зубково | 0,4 | 4 | щебень |
|  | с. Яр |  |  |  |
| 224 | Ленина | 2,2 | 4 | асфальт |
| 225 | Пролетарская | 1,8 | 5 | грунтовая |
| 226 | Октябрьская | 1,3 | 4 | асфальт |
| 227 | 8 Марта | 0,2 | 5 | грунтовая |
| 228 | Советская | 0,4 | 4 | асфальт |
| 229 | Свердлова | 0,4 | 4 | асфальт |
| 230 | Мира | 0,7 | 4 | асфальт |
| 231 | Гагарина | 0,5 | 4 | асфальт |
| 232 | Школьная | 0,4 | 4 | асфальт |
| 233 | Подстанция | 0,3 | 4 | асфальт |
| 234 | Зеленая | 0,6 | 5 | грунтовая |
| 235 | Клубный | 0,3 | 5 | грунтовая |
| 236 | Банный | 0,1 | 5 | грунтовая |
| 237 | автомобильную дорогу ко кладбищу, проходящую от села Яр по мосту через реку Пышма на восток до д. Малахова | 5,31 | 5 | грунтовая |
| 238 | автомобильная дорога село Яр – поселок Юшала | 1,35 | 5 | грунтовая |
| 239 | с. Демино, Школьная | 2,5 | 5 | грунтовая |
| 240 | автомобильная дорога ко кладбищу в с. Демино к югу -востоку от с. Демино | 1,5 | 5 | грунтовая |
|  | д. Малахова |  |  |  |
| 241 | Ленина | 0,6 | 4 | асфальт |
| 242 | Мира | 0,6 | 4 | асфальт |
| 243 | Свердлова | 0,4 | 4 | асфальт |
| 244 | Клубный | 0,5 | 4 | асфальт |
|  | д. Большой Рамыл |  |  |  |
| 245 | Ленина | 1 | 5 | грунтовая |
| 246 | 8 Марта | 0,7 | 4 | асфальт |
| 247 | Садовая | 1 | 5 | грунтовая |
| 248 | Красный Октябрь | 1 | 5 | грунтовая |
| 249 | Береговая | 0,3 | 5 | грунтовая |
|  | д. Малый Рамыл, |  |  |  |
| 250 | Ленина | 1 | 5 | грунтовая |
|  | с. Мальцево |  |  |  |
| 251 | Центральная | 2,42 | 4 | асфальт |
| 252 | Центральная | 0,855 | 5 | грунтовая |
| 253 | Декабристов | 1,15 | 4 | асфальт |
| 254 | Заречная | 1,25 | 4 | асфальт |
| 255 | Полевая | 1,0428 | 5 | грунтовая |
| 256 | Дачная | 0,328 | 5 | грунтовая |
| 257 | Садовая | 0,492 | 5 | грунтовая |
| 258 | Лесная | 0,244 | 5 | грунтовая |
| 259 | Озерная | 0,46 | 5 | грунтовая |
| 260 | пер. Озерный | 0,113 | 5 | грунтовая |
|  | д. Гилева |  |  |  |
| 261 | Первомайская | 3,4 | 4 | асфальт |
| 262 | Новая | 0,39 | 4 | асфальт |
| 263 | Молодежная | 0,3 | 4 | асфальт |
| 264 | Скородумская | 1,52 | 5 | грунтовая |
| 265 | Мира | 1,2124 | 3 | усовершенствованное покрытие |
|  | д. Мостовщики |  |  |  |
| 266 | Мостовщиковская | 0,72 | 5 | грунтовая |
| 267 | Заозерная | 0,68 | 5 | грунтовая |
|  | д. Бочкари, |  |  |  |
| 268 | Бочкаревская | 1,43 | 5 | грунтовая |
|  | п. Кармак |  |  |  |
| 269 | Центральная | 1,21 | 4 | асфальт |
| 270 | Школьная | 0,65 | 5 | грунтовая |
| 271 | Вятская | 0,41 | 5 | грунтовая |
| 272 | Озерная | 0,39 | 5 | грунтовая |
| 273 | Лесная | 1,05 | 5 | грунтовая |
| 274 | Железнодорожная | 1 | 5 | грунтовая |
| 275 | Дачная | 0,3 | 5 | грунтовая |
| 276 | Привокзальная | 0,4 | 5 | грунтовая |
| 277 | Новая | 0,3 | 5 | грунтовая |
| 278 | Мира | 0,4 | 5 | грунтовая |
| 279 | Космонавтов | 0,35 | 5 | грунтовая |
| 280 | Училищная | 0,3 | 5 | грунтовая |
|  | д. Остров |  |  |  |
| 281 | Речная | 1,14 | 5 | грунтовая |
| 282 | Лесная | 1,04 | 5 | грунтовая |
|  | на скотомогильник дороги |  |  |  |
| 283 | д. Гилева | 1 | 5 | грунтовая |
| 284 | Скородум | 0,5 | 5 | грунтовая |
| 285 | Мальцевский | 3 | 5 | грунтовая |
|  | на кладбище |  |  |  |
| 286 | Кармак | 0,2 | 5 | грунтовая |
| 287 | Гилева | 7 | 5 | грунтовая |
| 288 | Мальцево | 0,5 | 5 | грунтовая |
| 289 | Остров | 0,3 | 5 | грунтовая |
| 290 | Скородумское | 1 | 5 | грунтовая |
| 291 | Бочкаревское | 1 | 5 | грунтовая |
| 292 | Мостовщики | 2 | 5 | грунтовая |
|  | свалки |  |  |  |
| 293 | Кармак | 0,5 | 5 | грунтовая |
| 294 | Гилева | 0,5 | 5 | грунтовая |
| 295 | Мальцево | 1 | 5 | грунтовая |
| 296 | Остров | 1 | 5 | грунтовая |
| 297 | Бочкари | 0,5 | 5 | грунтовая |
| 298 | Мостовщики | 1 | 5 | грунтовая |
|  | д. Луговая |  |  |  |
| 299 | Ценральная | 1,4 | 4 | асфальт |
| 300 | Молодежная | 0,6 | 4 | асфальт |
| 301 | Дорожная | 0,3 | 4 | асфальт |
| 302 | Новая | 0,3 | 5 | грунтовая |
| 303 | Заречная | 1 | 5 | грунтовая |
| 304 | переулки к реке 0,1х6 | 0,6 | 5 | грунтовая |
| 305 | подъездная на скотомогильник | 1 | 5 | грунтовая |
| 306 | подъездная на кладбище | 0,3 | 4 | асфальт |
| 307 | подъездная на полигон | 1 | 5 | грунтовая |
| 308 | объездная дорога от региональной автодороги, ведущий через лесной массив в д. Луговая до улицы Заречная | 0,8 | 5 | грунтовая |
| 309 | переулок между ул. Центральная, д. 85А и ул. Молодежная, д. 5 | 0,15 | 5 | грунтовая |
| 310 | переулок между ул. Центральная, д. 79 и ул. Молодежная, д. 9 | 0,15 | 5 | грунтовая |
|  | д. Н-Коркина |  |  |  |
| 311 | Центральная | 2,2 | 4 | асфальт |
| 312 | Полевая | 0,4 | 4 | асфальт |
| 313 | Молодежная | 0,5 | 5 | грунтовая |
| 314 | подъездная на скотомогильник | 3 | 5 | грунтовая |
|  | д. Пилигримова |  |  |  |
| 315 | Центральная | 0,65 | 5 | грунтовая |
| 316 | Центральная | 0,45 | 4 | асфальт |
| 317 | въезд в деревню | 0,1 | 4 | асфальт |
| 318 | подъездная на кладбище | 1,5 | 5 | грунтовая |
|  | д. Калачики |  |  |  |
| 319 | Центральная | 1,9 | 4 | асфальт |
| 320 | Новая | 0,4 | 5 | грунтовая |
| 321 | Клубная | 0,4 | 5 | грунтовая |
| 322 | подъездная на кладбище | 0,7 | 5 | грунтовая |
| 323 | подъездная на полигон | 0,8 | 5 | грунтовая |
|  | д. Цепошникова |  |  |  |
| 324 | Центральная | 1,4 | 4 | асфальт |
| 325 | Полевая | 0,3 | 5 | грунтовая |
| 326 | Заречная и подъезд | 1,3 | 5 | грунтовая |
| 327 | Прудная и подъезд | 1,1 | 5 | грунтовая |
| 328 | подъездная на кладбище | 0,8 | 5 | грунтовая |
| 329 | подъездная на скотомог | 0,8 | 5 | грунтовая |
| 330 | Инвенсторов | 0,5 | 5 | грунтовая |
|  | д. Александровка |  |  |  |
| 331 | Центральная | 0,8 | 5 | грунтовая |
| 332 | Новая | 0,5 | 5 | грунтовая |
|  | с. Ошкуково |  |  |  |
| 333 | Олимпийская | 1,5 | 5 | грунтовая |
| 334 | Молодежная | 1,2 | 4 | асфальт |
| 335 | Ленина | 2,4 | 5 | грунтовая |
| 336 | Заречная | 0,7 | 5 | грунтовая |
| 337 | Светлая | 0,32 | 4 | твердое |
| 338 | Новая | 1,2 | 4 | асфальт |
| 339 | Полевая | 1,5 | 4 | твердое |
| 340 | между домами №№ 24 и 26 по ул. Молодежная и домами № 38 и 40 по ул. Ленина, до дома № 37 | 0,139 | 5 | грунтовая |
| 341 | между домами №№ 17 и 15 по ул. Молодежная и домами № 21 и 23 по ул. Олимпийская | 0,296 | 5 | грунтовая |
| 342 | переулок, между домами №№ 57 и 59а по ул. Молодежная | 0,1 | 5 | грунтовая |
| 343 | от улицы Ленина с. Ошкуково до трассы Екатеринбург-Тюмень | 0,76 | 5 | грунтовая |
|  | д. Журавлева |  |  |  |
| 344 | Калинина | 1,4 | 5 | грунтовая |
| 345 | между домами №№ 8 и 10 по ул. Калинина и домами № 19 и 21 А по ул. П.Морозова | 0,134 | 5 | грунтовая |
| 346 | по ул. Набережная до ул. Калинина | 0,579 | 5 | грунтовая |
| 347 | Павлика Морозова | 1,2 | 4 | асфальт |
| 348 | Набережная | 0,4 | 5 | грунтовая |
|  | д. Тямкина |  |  |  |
| 349 | Школьная | 0,35 | 5 | грунтовая |
| 350 | 1 Мая | 0,35 | 5 | грунтовая |
| 351 | Новая | 0,47 | 5 | грунтовая |
|  | д. Щелконогова |  |  |  |
| 352 | Горького | 2 | 5 | грунтовая |
| 353 | Садовая | 0,5 | 5 | грунтовая |
| 354 | Нагорная | 1 | 5 | грунтовая |
| 355 | Школьная | 0,4 | 5 | грунтовая |
| 356 | Б.Бабкина | 0,6 | 5 | грунтовая |
|  | Щелконоговский л/участок |  |  |  |
| 357 | Лесоучасток | 0,5 | 5 | грунтовая |
| 358 | Лесная | 0,8 | 5 | грунтовая |
| 359 | Центральная | 0,7 | 5 | грунтовая |
| 360 | Молодежная | 1,2 | 5 | грунтовая |
| 361 | Южная | 0,6 | 5 | грунтовая |
|  | п. Заводоуспенское |  |  |  |
| 362 | пер. Заводской | 0,2 | 5 | грунтовая |
| 363 | Береговая | 0,3 | 5 | грунтовая |
| 364 | Бумажников | 1,8 | 5 | грунтовая |
| 365 | Горького | 1 | 5 | грунтовая |
| 366 | Дачная | 1,8 | 5 | грунтовая |
| 367 | Иванова | 0,9 | 5 | грунтовая |
| 368 | Колхозная | 2 | 5 | грунтовая |
| 369 | пер. Колхозный | 0,5 | 5 | грунтовая |
| 370 | Комсомольская | 2,9 | 5 | грунтовая |
| 371 | Комсомольская | 0,6 | 4 | асфальт |
| 372 | Красный Хутор | 2 | 5 | грунтовая |
| 373 | Ленина | 3,5 | 5 | грунтовая |
| 374 | Лесная | 1 | 5 | грунтовая |
| 375 | Медведева | 0,5 | 5 | грунтовая |
| 376 | Набережная | 0,7 | 5 | грунтовая |
| 377 | Насонова | 1,11 | 5 | грунтовая |
| 378 | Насонова | 0,69 | 4 | асфальт |
| 379 | Николая Слобожанина | 0,7 | 5 | грунтовая |
| 380 | Новая | 3 | 5 | грунтовая |
| 381 | Односторонка | 0,6 | 5 | грунтовая |
| 382 | Октябрьская | 2 | 5 | грунтовая |
| 383 | Первомайская | 0,8 | 5 | грунтовая |
| 384 | Пионерская | 0,7 | 5 | грунтовая |
| 385 | Победы | 1 | 4 | асфальт |
| 386 | Пушкина | 0,4 | 5 | грунтовая |
| 387 | Решунова | 0,7 | 5 | грунтовая |
| 388 | Свободы | 0,5 | 5 | грунтовая |
| 389 | Северная | 0,4 | 5 | грунтовая |
| 390 | Чапаева | 1,5 | 5 | грунтовая |
| 391 | пер. Чапаева | 0,4 | 5 | грунтовая |
| 392 | Шувалова | 0,4 | 5 | грунтовая |
| 393 | пер. Южный | 0,4 | 5 | грунтовая |
|  | п. ж/д станция Тугулым |  |  |  |
| 394 | Ленина | 0,64 | 4 | асфальт |
| 395 | Ленина | 1,12 | 5 | грунтовая |
| 396 | Железнодорожная | 1,2 | 5 | грунтовая |
| 397 | Октябрьская | 0,5 | 5 | грунтовая |
| 398 | Бердинских | 0,54 | 5 | грунтовая |
| 399 | Победы | 1,06 | 5 | грунтовая |
| 400 | Лейтенанта Пятых | 0,5 | 5 | грунтовая |
| 401 | Восточная | 0,6 | 5 | грунтовая |
| 402 | Попова | 0,8 | 5 | грунтовая |
| 403 | Мира | 0,28 | 5 | грунтовая |
| 404 | Малая | 0,4 | 5 | грунтовая |
| 405 | Гоголя | 0,64 | 5 | грунтовая |
| 406 | Майская | 0,38 | 5 | грунтовая |
| 407 | Агрохимическая | 0,34 | 5 | грунтовая |
| 408 | Агрохимическая | 2,85 | 5 | грунтовая |
| 409 | Железнодорожные дома | 0,5 | 5 | грунтовая |
| 410 | переулки | 0,24 | 5 | грунтовая |
|  | д. Колобова |  |  |  |
| 411 | Октябрьская | 0,34 | 5 | грунтовая |
| 412 | Западная | 0,28 | 5 | грунтовая |
| 413 | Центральная | 1,7 | 4 | асфальт |
| 414 | Восточная | 0,8 | 5 | грунтовая |
| 415 | Заречная | 0,84 | 5 | грунтовая |
|  | д. Филина |  |  |  |
| 416 | Комсомольская | 1 | 4 | асфальт |
| 417 | Комсомольская | 1 | 5 | грунтовая |
| 418 | от ул. Комсомольская до пилорамы | 0,3 | 4 | щебень |
| 419 | Молодежная | 1,34 | 4 | щебень |
| 420 | Заречная | 1,22 | 5 | грунтовая |
| 421 | от нас. пункта до кладбища | 0,5 | 5 | грунтовая |
|  | с. Лучинкино |  |  |  |
| 422 | Трактовая | 1,02 | 4 | асфальт |
| 423 | Трактовая | 0,37 | 5 | грунтовая |
| 424 | Гаванская | 2,58 | 5 | грунтовая |
| 425 | Малая | 0,34 | 5 | грунтовая |
| 426 | Береговая | 0,74 | 5 | грунтовая |
| 427 | д. Месед | 1 | 5 | грунтовая |
| 428 | д. Золотова | 1 | 5 | грунтовая |
|  | р.п. Тугулым |  |  |  |
| 429 | Ленина | 5,33 | 4 | асфальт |
| 430 | подъезд к дому ул. Ленина 29а | 0,05 | 5 | грунтовая |
| 431 | Дорожная | 0,9 | 4 | асфальт |
| 432 | Дорожная | 0,28 | 5 | грунтовая |
| 433 | Мира | 0,24 | 5 | грунтовая |
| 434 | Светлая | 0,1 | 4 | щебень |
| 435 | Светлая | 0,56 | 4 | щебень |
| 436 | Гагарина | 0,75 | 4 | асфальт |
| 437 | Гагарина | 0,52 | 5 | грунтовая |
| 438 | Полевая | 0,42 | 4 | асфальт |
| 439 | Полевая | 0,52 | 4 | щебень |
| 440 | Рабочая | 0,36 | 4 | асфальт |
| 441 | Рабочая | 0,4 | 5 | грунтовая |
| 442 | П. Лумумбы | 1 | 5 | грунтовая |
| 443 | Первомайская | 0,1 | 5 | грунтовая |
| 444 | Первомайская | 0,82 | 4 | асфальт |
| 445 | пер. Чапаева | 0,18 | 4 | щебень |
| 446 | Чапаева | 0,88 | 5 | грунтовая |
| 447 | Федюнинского | 2,2 | 4 | асфальт |
| 448 | Федюнинского | 0,36 | 5 | грунтовая |
| 449 | Ветеранов | 0,4 | 4 | щебень |
| 450 | Красная | 1,356 | 5 | грунтовая |
| 451 | Красная | 0,284 | 4 | щебень |
| 452 | Зеленая | 0,48 | 5 | грунтовая |
| 453 | Зеленая | 0,3 | 4 | щебень |
| 454 | пер. Типографии | 0,2 | 5 | грунтовая |
| 455 | Пролетарская | 1,16 | 5 | грунтовая |
| 456 | Северная | 0,5 | 5 | грунтовая |
| 457 | 8 Марта | 0,3 | 5 | грунтовая |
| 458 | Восточная | 0,38 | 5 | грунтовая |
| 459 | Заречная | 0,42 | 5 | грунтовая |
| 460 | Молодежная | 0,5 | 4 | асфальт |
| 461 | Молодежная | 0,26 | 5 | грунтовая |
| 462 | Октябрьская | 1,06 | 4 | асфальт |
| 463 | Набережная | 0,16 | 5 | грунтовая |
| 464 | Школьная | 1,09 | 4 | асфальт |
| 465 | Школьная | 0,41 | 4 | щебень |
| 466 | Войкова | 2,202 | 5 | грунтовая |
| 467 | Войкова | 0,198 | 4 | асфальт |
| 468 | Пионерская | 1,32 | 5 | грунтовая |
| 469 | Пионерская | 0,46 | 4 | асфальт |
| 470 | Советская | 1,2 | 5 | грунтовая |
| 471 | Советская | 0,84 | 4 | асфальт |
| 472 | Горького | 0,44 | 5 | грунтовая |
| 473 | Комсомольская | 0,44 | 5 | грунтовая |
| 474 | Комсомольская | 0,2 | 4 | асфальт |
| 475 | Новая | 0,86 | 5 | грунтовая |
| 476 | Новая | 0,33 | 5 | грунтовая |
| 477 | Южная | 0,8 | 5 | грунтовая |
| 478 | Южная | 0,22 | 5 | грунтовая |
| 479 | Строителей | 0,6 | 5 | грунтовая |
| 480 | Садовая | 0,16 | 5 | грунтовая |
| 481 | Садовая | 0,26 | 4 | щебень |
| 482 | Коммунальная | 0,6 | 5 | грунтовая |
| 483 | Ветлечебницы | 0,86 | 5 | грунтовая |
| 484 | Западная | 0,48 | 5 | грунтовая |
| 485 | Западная | 0,26 | 5 | грунтовая |
| 486 | Пушкина | 0,36 | 5 | грунтовая |
| 487 | Ключевая | 0,66 | 5 | грунтовая |
| 488 | Новостроящаяся | 1,323 | 5 | грунтовая |
| 489 | Новостроящаяся | 0,737 | 4 | щебень |
| 490 | Боровушка | 1 | 5 | грунтовая |
| 491 | Плотина | 0,4 | 4 | асфальт |
| 492 | Лесная | 0,5 | 5 | грунтовая |
| 493 | Лесная | 1,022 | 5 | грунтовая |
| 494 | Метелева | 0,6 | 5 | грунтовая |
| 495 | Белопухова | 0,6 | 4 | асфальт |
| 496 | Олимпийская | 0,275 | 4 | асфальт |
| 497 | Олимпийская | 0,43 | 4 | асфальт |
| 498 | переулок Олимпийский | 0,162 | 5 | грунтовая |
| 499 | переулок Дорожный | 0,277 | 5 | грунтовая |
| 500 | переулок Дорожный | 0,1 | 5 | грунтовая |
| 501 | переулок Новый | 0,17 | 5 | грунтовая |
| 502 | Тихая | 0,25 | 5 | грунтовая |
| 503 | прочие | 16 | 5 | грунтовая |
| 504 | Солнечная | 0,4 | 5 | грунтовая |
| 505 | Подъездной путь к жилому дому № 8 ул. Дорожная | 0,05 | 4 | асфальт |
| 506 | Подъездной путь к жилому дому № 52 и 54 ул. Пионерская | 0,052 | 4 | асфальт |
| 507 | Подъездной путь к жилому дому № 52 ул. Пионерская | 0,053 | 4 | асфальт |
| 508 | р.п. Тугулым, к югу от ул. Октябрьская до ограждения комм. очистных сооружений | 0,62 | 4 | асфальт |
| 509 | Колмогорова | 0,353 | 5 | грунтовая |
| 510 | Дружбы | 0,586 | 5 | грунтовая |
| 511 | Победы | 0,875 | 5 | грунтовая |
| 512 | Космонавтов | 0,404 | 5 | грунтовая |
| 513 | Рябиновая | 0,402 | 5 | грунтовая |
| 514 | Яблоневая | 0,33 | 5 | грунтовая |
| 515 | Односторонка | 0,429 | 5 | грунтовая |
| 516 | Грибная | 0,425 | 5 | грунтовая |
| 517 | Вишневая | 0,345 | 5 | грунтовая |
| 518 | Сосновая | 1,249 | 5 | грунтовая |
| 519 | Осенная | 0,61 | 5 | грунтовая |
| 520 | Ягодная | 0,443 | 5 | грунтовая |
| 521 | Ближняя | 0,681 | 5 | грунтовая |
| 522 | Березовая | 0,444 | 5 | грунтовая |
| 523 | Хвойная | 0,48 | 5 | грунтовая |
| 524 | ул. Гагарина, между домами № 31 и № 33 | 0,118 | 5 | грунтовая |
|  | с. Трошково |  |  |  |
| 525 | Строителей | 0,6 | 4 | щебень |
| 526 | Восточная | 0,35 | 4 | асфальт |
| 527 | Юбилейная | 0,35 | 4 | асфальт |
| 528 | Гагарина | 0,45 | 4 | асфальт |
| 529 | Школьная | 0,8 | 4 | щебень |
| 530 | пер. Школьный | 0,3 | 5 | грунтовая |
| 531 | Медицинская | 0,8 | 4 | асфальт |
| 532 | Рабочая | 0,6 | 4 | щебень |
| 533 | Мира | 0,8 | 4 | щебень |
| 534 | Парковая | 0,2 | 5 | грунтовая |
| 535 | Парковая | 0,4 | 4 | асфальт |
| 536 | Новая | 0,9 | 5 | грунтовая |
| 537 | Советская | 0,7 | 5 | грунтовая |
| 538 | Гайдара | 0,55 | 5 | грунтовая |
| 539 | П.Морозова | 1 | 5 | грунтовая |
| 540 | Заречная | 0,5 | 5 | грунтовая |
| 541 | на кладбище | 0,05 | 5 | щебень |
| 542 | на скотомогильник | 0,2 | 5 | грунтовая |
| 543 | Переулок- ул.Советская между д. 13 и 15 | 0,157 | 5 | грунтовая |
| 544 | Переулок- ул.Советская между д. 29 и 31 | 0,073 | 5 | грунтовая |
| 545 | Переулок- ул.Гайдара между д. 13а и 15 | 0,059 | 5 | грунтовая |
| 546 | пер. Медицинский | 0,1 | 5 | грунтовая |
| 547 | подъезд на ферму (между дорогами на д. Двинская и д. Галашова) | 0,5 | 4 | щебень |
| 548 | подъезд на ферму (между дорогами на д. Двинская и д. Галашова) | 0,3 | 5 | грунтовая |
| 549 | подъезд к сливу ЖБО | 0,1 | 5 | грунтовая |
|  | д. Галашова |  |  |  |
| 550 | Молодежная | 1 | 4 | асфальт |
| 551 | 8 Марта | 0,45 | 4 | асфальт |
| 552 | пер. Охотничий | 0,4 | 5 | грунтовая |
| 553 | пер. Полевой | 0,35 | 5 | грунтовая |
| 554 | пер. Набережный | 0,2 | 5 | грунтовая |
| 555 | на кладбище | 0,4 | 4 | щебень |
|  | д. Двинская |  |  |  |
| 556 | Мостовая | 0,6 | 5 | грунтовая |
| 557 | Калужинская | 0,3 | 5 | грунтовая |
| 558 | Проезжая | 0,6 | 4 | щебень |
| 559 | пер. Заречный | 0,1 | 5 | грунтовая |
|  | с. Ивановка |  |  |  |
| 560 | Мира | 0,1 | 4 | асфальт |
| 561 | Мира | 0,6 | 4 | щебень |
| 562 | Мира | 0,8 | 5 | грунтовая |
| 563 | Переулок- ул. Мира между д. 24 и 26 | 0,149 | 5 | грунтовая |
| 564 | Переулок- ул. Мира между д. 29 и 30 | 0,128 | 5 | грунтовая |
| 565 | Переулок- ул. Мира между д. 40 и 42 | 0,105 | 5 | грунтовая |
| 566 | Переулок- ул. Мира между д. 48 и 50 | 0,068 | 5 | грунтовая |
| 567 | Переулок- ул. Мира между д. 54 и 56 | 0,11 | 5 | грунтовая |
|  | д. Гурина |  |  |  |
| 563 | Набережная | 0,8 | 4 | асфальт |
| 564 | Школьная | 0,2 | 4 | щебень |
| 565 | Школьная | 0,2 | 5 | грунтовая |
| 566 | Мира | 0,5 | 4 | щебень |
| 567 | Луговая | 0,4 | 5 | грунтовая |
| 568 | Переулок-ул. Набережная между д. 5 и 7 | 0,054 | 5 | грунтовая |
| 569 | Переулок-ул. Набережная между д. 9а и 11 | 0,06 | 5 | грунтовая |
| 570 | Переулок-ул. Набережная между д. 17 и 19 | 0,076 | 5 | грунтовая |
| 571 | Переулок-ул. Набережная между д. 25 и 27 | 0,097 | 5 | грунтовая |
|  | с. Фоминское |  |  |  |
| 572 | Мира | 0,4 | 4 | щебень |
| 573 | Мира | 0,6 | 5 | грунтовая |
| 574 | Гагарина | 0,7 | 5 | грунтовая |
| 575 | Объездная | 0,9 | 4 | асфальт |
| 576 | Объездная | 0,2 | 5 | грунтовая |
| 577 | на кладбище | 0,45 | 5 | грунтовая |
| 578 | с. Фоминское, ул. Лесная | 0,2 | 5 | грунтовая |
|  | Межселенные дороги |  |  |  |
| 579 | автомобильная дорога д. Ядрышникова- д. Чураки | 9,248 | 5 | грунтовая |
| 580 | автомобильная дорога д. Журавлева- д. Галашова подъезд к д. Полуденка | 2,2 | 5 | грунтовая |
| 581 | автомобильная дорога г. Екатеринбург- г. Тюмень- д. Ядрышникова подъезд к д. Золотова | 1,4 | 5 | грунтовая |
| 582 | автомобильная дорога д. Журавлева- д. Юшкова | 5,593 | 5 | грунтовая |
| 583 | автомобильная дорога г. Екатеринбург- г. Тюмень- с.Лучинкино | 2 | 4 | асфальт |
| 584 | автомобильная дорога д. Луговая- д. Александровка | 5 | 5 | грунтовая |
| 585 | автомобильная дорога д. Луговая- д. Заречная | 1,3 | 5 | грунтовая |
| 586 | автомобильная дорога д. Ивановка- д. Фоминка | 2 | 4 | асфальт |
| 587 | автомобильная дорога д. Гилева- с. Верховино | 2,855 | 5 | грунтовая |
| 588 | автомобильная дорога д. Ивановка- д. Гурина | 2 | 4 | асфальт |
| 589 | автомобильная дорога п. Заводоуспенское- д. Бочкари- д.Остров | 15,672 | 5 | грунтовая |
| 590 | автомобильная дорога п. Заводоуспенское- д. Бочкари- д.Остров | 2,1 | 4 | щебень |
| 591 | автомобильная дорога с. Мальцево- д. Мостовщики | 6 | 5 | грунтовая |
| 592 | автомобильная дорога г. Екатеринбург- г. Тюмень- д. Гилева музей Федюнинского | 1,97 | 4 | асфальт |
| 593 | автомобильная дорога д. Журавлева- д. Тямкина | 11,68 | 5 | грунтовая |
| 594 | автомобильная дорога д. Мостовщики - д. Бочкари | 8,3 | 5 | грунтовая |
| 595 | автомобильная дорога подъезд к лесоучастку Щелконоговский | 2,689 | 5 | грунтовая |
| 596 | автомобильная дорога г. Екатеринбург- г. Тюмень- с. Бахметское | 4 | 5 | грунтовая |
| 597 | автомобильная дорога с. Трошково - д. Двинка | 2 | 5 | грунтовая |
| 598 | автомобильная дорога д. Двинская- д. Галашова | 1,5 | 4 | щебень |
| 599 | д. Полушина – д. Кулига в пределах границ Тугулымского муниципального округа | 9,5 | 5 | грунтовая |
| 600 | п. Тугулым –с. Лучинкино | 7 | 5 | грунтовая |
| 601 | с. Лучинкино – д. Месед – д. Остров | 17 | 5 | грунтовая |
| 602 | п. Заводоуспенское-д. Костылево в пределах границ Тугулымского муниципального округа | 13 | 5 | грунтовая |
| 603 | автомобильная дорога с. Верховино – д. Сажина – д. Ядрышникова | 12 | 5 | грунтовая |
| 604 | автомобильная дорога с. Яр – п. Юшала | 1,16 | 5 | грунтовая |
| 605 | автомобильная дорога с. Яр – п. Юшала | 0,3 | 4 | щебень |
|  | Всего: | 592,5627 |  |  |

Таблица 9.1

9. Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития

транспортной инфраструктуры (далее – ПКРТИ) на территории Свердловской области

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | 2019 – 2024 г.г. | 2025 – 2033 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Качество транспортной инфраструктуры | Общая протяженность дорог местного значения - всего | км | 592,5627 | 597,5427 |
|  |  | Протяженность дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям | км | 505,1177 | 497,6167 |
| 2 | Доступность транспортной инфраструктуры | Доля обеспеченности населения МО маршрутами общественного транспорта | % | 90 | 90 |
| 3 | Затраты на мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры | Затраты на мероприятия по реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | млн. руб. | 430,6534 | 391,1674 |
|  |  | Затраты на мероприятия по строительству объектов транспортной инфраструктуры | млн. руб. | 430,6534 | 391,1674 |

Принят в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области №737-ПП от 14.06.2011

Принято в соответствии с ПОДД п.г.т Тугулым

Дата разработки Генерального плана